INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE FREZARKI

1.   Pracownik obsługujący frezarkę musi być przeszkolony w zakresie bhp i posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.

2.   Czynności do wykonania pracy przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego,

- sprawdzenie stanu osłon elementów ruchomych,

- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych,

- sprawdzenie działania dźwigni posuwu, sprzęgła, obrotów.

3.   Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

- W czasie pracy należy zachować szczególne środki ostrożności i całą uwagę skupić na wykonywanych czynnościach.

- Obrabiany przedmiot musi być bezwzględnie zamocowany mocno i w sposób pewny, aby nie nastąpiło wyrwanie go w czasie frezowania.

- Przedmioty większe mocuje się wprost do stołu frezarki, używając docisków.

- Przedmioty mniejsze można mocować w imadle maszynowym zwykłym lub uniwersalnym przykręconym do stołu frezarki.

- Zakładanie i zdejmowanie obrabianego przedmiotu może być wykonane tylko po zatrzymaniu narzędzia skrawającego - frezu.

4.   Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu frezarkę.

- Nie opierać się o frezarkę w czasie jej pracy.

- Nie wolno czyścić ani smarować maszyny w czasie pracy narzędzia.

- Nie wolno dokonywać pomiarów obrabianego przedmiotu w czasie pracy narzędzia.

- Pamiętać aby w czasie pracy zostawiać narzędzia, klucze i inne przedmioty na stole frezarki.

- Zabrania się pracować bez osłon elementów ruchomych i osłon narzędzi.

- Zabronione jest chłodzenie obrabianego przedmiotu szmatami lub pakułami.

- Zabrania się dokonywać napraw frezarki w czasie jej pracy.

- Nie wolno pracować w luźnym i rozpiętym ubraniu roboczym oraz bez nakrycia głowy.

5.   Zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy.

- Stanowisko pracy powinno być utrzymane w należytym porządku, wszelkie narzędzia należy układać w miejscu na ten cel przeznaczonym.

- Ubranie robocze powinno być obcisłe i dobrze pozapinane, szczególnie rękawy; należy używać nakrycia głowy.

- Na stanowisku pracy i w pobliżu frezarki należy utrzymywać stale czystość i porządek, nie dopuszczać do gromadzenia się odpadów, usuwać wióry.

- Wszelkie uszkodzenia lub braki ujawnione w czasie pracy frezarki należy zgłaszać swojemu przełożonemu.

- Przed przystąpieniem do naprawy frezarki należy sprawdzić czy napęd maszyny jest wyłączony oraz wywiesić tablicę z napisem “ Naprawa! Nie uruchamiać”.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |