INSTRUKCJA BHP 
przy obsłudze sprężarek powietrza

- Uwagi ogólne.

Obsługę sprężarki powietrznej może wykonywać pracownik, który:

- ukończył 18 lat, posiada przeszkolenie stanowiskowe, posiada aktualne szkolenia z zakresu bhp,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe dla sprężarek o mocy powyżej 20 kW,

- posiada dobry stan zdrowia, jest trzeźwy, ubrany w obcisłe bez zwisających elementów ubranie robocze (rękawy winny być zapięte, aby wykluczona była możliwość pochwycenia ubrania przez wirujące części), nakrycie głowy i obuwie robocze.

- Czynności do wykonania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik obsługujący sprężarkę powietrzną powinien:

  - sprawdzić stan techniczny pomieszczenia sprężarek (stacji sprężarek), a przede wszystkim pomieszczenie winno być dobrze oświetlone światłem naturalnym lub sztucznym tak, aby zapewniona była dobra widoczność,

  - sprawdzić stan czystości i porządku w pomieszczeniu sprężarek, zwracając szczególną uwagę na drożność dróg komunikacyjnych (przejścia),

  - sprawdzić, czy wszystkie poruszające się części sprężarki, jeżeli są one dostępne podczas obsługi maszyny, są należycie osłonięte,

  - otworzyć wszystkie oliwiarki i upewnić się, że smary istotnie dochodzą do miejsc przeznaczenia, a przy sprężarkach tłokowych należy specjalną uwagę zwracać na smarowanie czopu korbowego,

  - poruszyć koło zamachowe celem stwierdzenia, że nic nie stoi na przeszkodzie ruchowi sprężarki,

  - sprawdzić stan wszystkich jej części i zabezpieczeń; zauważone mankamenty i braki powinien meldować bezpośredniemu przełożonemu,

  - sprawdzić, czy tarcze manometrów oraz pulpitów sterujących są dobrze oświetlone i sprawne oraz czy posiadają czerwone kreski (manometry), wskazujące najwyższe ciśnienie dopuszczalne,

  - sprawdzić stan techniczny układu chłodzenia.

- Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownik obsługujący sprężarkę powinien:

- utrzymywać w stałej czystości sprężarkę,

- powietrze podawać do sprężarki tylko przez filtr oczyszczający,

- miejsce czerpania powietrza powinno się znajdować na zewnątrz pomieszczenia sprężarki, nie może być wystawione na bezpośrednią operacją słoneczną i powinno być chronione przed domieszkami (kurz, gazy zapalne, zwłaszcza acetylen itd.),

  - miejsce czerpania powietrza powinno być należycie zabezpieczone za pomocą daszków i siatek przed dostaniem się doń wody i innych ciał,

  - konstrukcja filtrów powinna pozwalać na częste i dogodne ich czyszczenie,

  - z urządzeń oczyszczających powietrze należy możliwie najczęściej usuwać nagromadzony pył,

- Jeżeli zasysanie powietrza odbywa się wewnątrz pomieszczenia, pomieszczenie to powinno być wyposażone w wentylacyjne kanały dolotowe.

- stale obserwować wskazania manometrów i czytników, dla upewnienia się co do poprawności działania sprężarki,

- raz dziennie sprawdzić poprawność działania odolejaczy i odwadniaczy,

- najrzadziej co miesiąc sprawdzać odwadniacz zbiornika ciśnieniowego,

- sprawdzać stan zaworu bezpieczeństwa, w przypadku stanu krytycznego wypuścić taką ilość powietrza, jaką zaleca Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

- zwracać uwagę na szczelność zaworów tłocznych celem zapobieżenia spadkowi wydajności i wzrostowi temperatury,

- zwracać uwagę na odpowiedni podział ciśnienia między stopnie sprężania; zarówno w początkach pracy sprężarki jak i w czasie jej pracy podział ten powinien odpowiadać stanowi wyznaczonemu dla danej sprężarki,

- koncentrować swoją uwagę wyłącznie na prawidłowej i bezpiecznej obsłudze sprężarki, wykonywać tylko prace wchodzące w zakres obsługi, zlecone przez bezpośredniego przełożonego,

- w razie przerwy w dopływie prądu sprężarkę wyłączyć i o fakcie tym powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz ewentualnych innych użytkowników,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, pamiętając jednak o zachowaniu warunków bezpieczeństwa.

- Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu sprężarkę.

Pracownikowi obsługującemu sprężarkę zabrania się:

- czyszczenia i remontu sprężarki w ruchu,

- wykonywania innych prac w pobliżu sprężarki,

- doprowadzać do zanieczyszczenia chłodnicy i zbiornika sprężonego powietrza,

- dopuszczać do wzrostu ciśnienia powietrza ponad wartości bezpieczne, określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,

- spania lub wypoczywania w pomieszczeniu sprężarek,

- wpuszczać do pomieszczenia sprężarek osoby nieupoważnione i zezwalać na obsługiwanie urządzeń,

- opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody przełożonego, tarasować przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniu sprężarek, a także przed budynkiem,

- przechowywać w pomieszczeniu materiały i przedmioty nie związane z obsługą sprężarki,

- używać w celu oświetlenia stanowiska pracy napięcia przekraczającego napięcie bezpieczne 24V,

- dopuszczać, aby wokół stanowiska przejścia były zatarasowane lub stan posadzki niewłaściwy (mokra, śliska).

- Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy.

Pracownik obsługujący sprężarkę powinien:

- poinformować zmiennika o aktualnym stanie technicznym sprężarki, o prawidłowościach lub wadach,

- wyłączyć i zabezpieczyć sprężarkę przed niepożądanym uruchomieniem,

- dokładnie uporządkować stanowisko pracy,

- sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń,

- ochrony osobiste oczyścić i odłożyć do szafki,

- przed opuszczeniem stanowiska upewnić się, czy osoba przejmująca obsługę sprężarki prawidłowo zrozumiała przekazane informacje,

- przygotować ostatecznie sprężarkę do przekazania następnej zmianie względnie do rozpoczęcia pracy w dniu następnym.

- Uwagi końcowe.

- W czasie czyszczenia lub remontu sprężarek należy przedsiębrać kroki zapobiegające samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu.

- Zawory bezpieczeństwa powinny być wyregulowane na ciśnienie podane przez producenta sprężarki, aby nawet przy nieznacznym przeciążeniu zawór bezpieczeństwa otworzył się samoczynnie.

- Przed przystąpieniem do otwarcia komór zaworowych sprężarki należy ciśnienie powietrza w układzie obniżyć do atmosferycznego.

- Podłogi w pomieszczeniach sprężarek należy utrzymać w czystości w celu uniknięcia poślizgnięcia, rozlane oleje należy niezwłocznie usunąć.

| OPRACOWAŁ | ZAOPINIOWAŁ |
| --- | --- |