INSTRUKCJA

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE

SZLIFIERKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający:

- ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

- ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika,

- sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:

- odzież robocza ściśle przylegająca do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich rękawów),

- okulary ochronne

CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄ PIENIEM DO PRACY

- sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych),

- zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów,

- zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,

- sprawdź prawidłowość montaż u urządzeń zabezpieczających,

- wykonaj wszystkie prace nastawcze – regulacja stopki szlifierskiej i wymiana tarcz szlifierskich przy nieuruchomionej maszynie,

- montuj tylko dozwolone narzędzia o odpowiednie wielkości i średnicy zgodnie z zaleceniami producenta,

- dokręć śruby mocujące tarcze szlifierskie i stopki szlifierskie,

- używaj wyłącznie nie wyeksploatowanych tarcz szlifierskich i wyważonych,

- sprawdź czy tarcze nie są zablokowane,

- uważaj na prawidłowy kierunek obrotów tarcz,

- zapewnij bezpieczeństwo osobą pracują cym w pobliżu,

- nie dopuszczaj osób drugich w stref wykonywanych prac,

- zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,

- sprawdź mocowanie osłon i ustaw ich wysokość.

CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

- nie wolno szlifować małych elementów trzymając je w dłoniach – użyj narzędzi mocujących,

- przy zmianie elementów najpierw wyłącz maszynę i zabezpiecz przed ponownym włączeniem,

- w czasie obsługi maszyny stosuj się do zapisów do instrukcji obsługi,

- podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść,

- używaj odzieży roboczej ściśle przylegającej do ciała z zapinanymi mankietami lub z obciągaczami,

- używaj okularów ochronnych.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłącz maszynę,

- uprzątnij miejsce pracy,

- sprawdź czy nie występuje zagrożenie zaprószenia ognia odpryskami powstałymi na skutek obrabiania materiałów,

- dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania.

UWAGA !!!!

- maszyna powinna pracować w temperaturze od +10 do +40 0C,

- prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków z zachowaniem przepisów BHP,

- bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej,

- maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem,

- zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy np. typu siatka na włosy,

- zakazane jest gromadzenie materiałów łatwopalnych w obrębie stanowiska pracy,

- zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny.

................................................................

(data, podpis, pieczęć pracodawcy)