INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE WIERTARKI STOŁOWEJ

I. UWAGI OGÓLNE.

- Do samodzielnej pracy na stanowisku: obsługa wiertarki stołowej może przystąpić pracownik który:

- ukończył 18 lat,

- posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa wiertarki stołowej od bezpośredniego przełożonego,

- został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jej działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy,

- został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją,

- posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim.

- Wiertarkę ustawić w sposób zapewniający wygodny dostęp do wszystkich elementów i zespołów wymagających obsługi.

- Wiertarka stołowa musi być uziemiona.

- Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy (minimum 300 Lux).

II. PRZED ROPOCZĘ CIEM PRACY.

- Ubrać się w odzież roboczą ściśle opiętą, nakrycie głowy oraz pracować w okularach ochronnych. Nie nosić luźnej odzieży ani luźno zwisających elementów garderoby, stwarzających ryzyko pochwycenia.

- Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny wiertarki, urządzeń i narzędzi, osłon i zabezpieczeń.

- Sprawdzić czy wiertła lub frezy są dokładnie zamocowane w uchwycie wiertarki, czy klucz do uchwytu został z niego wyjęty.

- Wyregulować położenie stołu lub też zderzaka ograniczającego głębokość obróbki.

UWAGA !

W razie stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonywania zadania.

- Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

III. W CZSIE PRACY.

- Koncentrować całą swoja uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych oraz pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.

- Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie przedmiotu lub przyrządu i narzędzia.

- Narzędzia nie mogą znajdować się w przestrzeni roboczej.

- Dostosować obroty wrzeciona w zależności od średnicy wiertła i twardości materiału.

- Zmianę prędkości obrotowej wrzeciona należy dokonać po całkowitym zatrzymaniu się wrzeciona i wyłączeniu wyłącznika głównego w pozycji „0”.

  - zamknąć osłonę przekładni pasowej,

  - dźwignię pionowego posuwu wrzeciona ustawić w dogodnej pozycji.

- W miarę potrzeby stosować chłodzenie narzędzia.

- Wióry usuwać szczotką lub pędzlem przy wyłączonym urządzeniu.

- Tak składować materiał y używane podczas procesu pracy, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Stosować pojemniki na obrabiane detale.

- Przed każdym oddaleniem się od wiertarki należy wyłączyć zasilanie.

UWAGA!

W razie jakiegokolwiek zagrożenia lub awarii należy wiertarkę unieruchomić naciskając przycisk wyłącznika awaryjnego „STOP” (czerwony).

IV. NIEDOPUSZCZALNE JEST:

- trzymanie obrabianego przedmiotu w rękach podczas obróbki,

- dotykanie obracającego się wrzeciona, wiertła,

- pracowanie w rękawiczkach i luźnej odzieży,

- naprawianie samodzielnie wiertarki,

- usuwanie osłon zabezpieczających ani dokonywanie zmian i przeróbek, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo,

- użytkowanie niesprawnej wiertarki,

- użytkowanie wiertarki przy otwartych osłonach,

- czyszczenie, smarowanie maszyny będącej w ruchu,

- dopuszczanie do pracy na swoim stanowisku jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego.

V. PO ZAKOŃCZENIU PRACY.

- Wyłączyć wiertarkę wyłącznikiem „STOP” a wyłącznik główny ustawić w pozycji „0”.

- Uporządkować obrabiane detale i oczyścić wiertarkę.

- Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia.

VI. KONSERWACJE I REMONTY.

- Konserwacje i remonty mogą wykonywać tylko osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

- Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami.

- Należy systematycznie sprawdzać stan przewodów elektrycznych oraz przewodu ochronnego.

- Podczas przeglądów i remontów należy bezwzględnie odłączyć wiertarkę od sieci elektrycznej.

- Smarować wiertarkę zgodnie z planem smarowania.