INSTRUKCJA BHP

STRUGARKI-WYRÓWNIARKI DO DREWNA

- UWAGI OGÓLNE

- Do obsługi strugarki-wyrówniarki może być dopuszczony pracownik przeszkolony na stanowisku pracy w zakresie BHP i zapoznany z DTR.

- Obsługujący strugarkę-wyrówniarkę, powinien:

  - zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, wysłuchać poleceń i instruktażu zawodowego, udzielonego przez bezpośredniego przełożonego, dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego wykonania powierzonego zadania,

  - przygotować odpowiednio stanowisko robocze do realizacji zadania.

- Przy strugarce-wyrówniarce należy pracować w odzieży roboczej bez luźnych, odstających lub zwisających części i w nakryciu głowy całkowicie zakrywającym włosy. Rękawy ubrania powinny być zapięte.

- W czasie strugania należy pracować w okularach ochronnych.

- Do strugarki-wyrówniarki obsługujący powinien mieć swobodny dostęp. Nie może on być zastawiony drewnem czy jakimikolwiek przedmiotami utrudniającym obsługę.

- Obsługujący wyrówniarkę powinien wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłosić natychmiast bezpośredniemu zwierzchnikowi celem ich bezzwłocznego usunięcia.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy na strugarce-wyrówniarce należy:

- Sprawdzić stan techniczny strugarki-wyrówniarki, ustalić między innymi czy nie ma przebicia prądu, czy silnik działa poprawnie, czy wyłączniki krańcowe dotyczące przesuwu stołu strugarki-wyrówniarki działają prawidłowo, czy szczelina robocza przy wyrówniarce jest odpowiednio szeroka (odległość między brzegami płyt stołu a ostrzami noży nie może przekraczać 3 mm).

- Sprawdzić czy noże są starannie naostrzone, czy nie są pęknięte lub wyszczerbione.

- Sprawdzić czy osłony są prawidłowo i pewnie zamocowane.

- Sprawdzić czy w materiale przeznaczonym do obróbki nie znajdują się gwoździe, odłamki metalowe itp.

- Sprawdzić czy jest przygotowane miejsce gdzie będą gromadzone obrobione przedmioty.

- Próbnie uruchomić strugarkę i sprawdzić prawidłowość jej działania.

- W razie zauważenia nieprawidłowości w zamocowaniu strugarki lub jej nienaturalnych drgań w czasie pracy, wyłączyć silnik spod napięcia i powiadomić o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego.

- Należy pamiętać, że podstawowe zagrożenie przy obsłudze strugarki-wyrówniarki stanowi wał nożowy.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- W czasie pracy na strugarce elementy z drewna o dłuższych wymiarach winny być strugane przez dwóch pracowników.

- Elementy drewna o małych wymiarach powinny być strugane przy pomocy popychaczy.

- Podczas obrabiania materiału, części nierobocze szczeliny przy wyrówniarce odpowiednio osłonić.

- Podczas obróbki cienkich listewek należy zwracać szczególną uwagę na palce, gdyż są one najbardziej zagrożone, w związku z czym należy stosować pomoce dodatkowe.

- Przy obróbce materiałów zawierających sęki, być przygotowanym na „odrzuty” materiału.

- Przy wygładzaniu materiału na wyrówniarce, gdy materiał jest klejony, należy stosować pomoce warsztatowe, zabezpieczające produkt przed jego zniszczeniem.

- Podczas powierzonej pracy, koncentrować uwagę tylko na zasadniczych czynnościach.

- Zawsze zachowywać właściwą postawę podczas pracy na wyrówniarce.

- W razie przerwy w dopływie prądu natychmiast odsunąć materiał i wyłączyć wyrówniarkę.

- W czasie pracy należy pamiętać, że nie wolno opuszczać zbyt nisko palców przytrzymujących przedmiot.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpiło zdarzenie, aż do momentu przybycia zespołu powypadkowego.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy na strugarce-wyrówniarce należy:

- Wyłączyć napęd.

- Wyłączyć silnik spod napięcia.

- Oczyścić strugarkę-wyrówniarkę i stanowisko pracy z wiórów i odpadów drzewnych.

- Ułożyć na właściwe miejsce obrobiony materiał.

- Narzędzia i pomoce warsztatowe oraz ochrony osobistej oczyścić i odłożyć do szafki narzędziowej.

- Sprawdzić czy pozostawione stanowisko robocze nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabrania się pozostawiać strugarkę-wyrówniarkę bez dozoru podczas jej pracy.

- Zabrania się dopuszczać do obsługi strugarki-wyrówniarki osoby niepowołane bez wiedzy i zgody bezpośredniego przełożonego.

- Zabrania się opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody bezpośredniego przełożonego.

- Zabrania się składować obrabiany materiał zbyt blisko wyrówniarki.

- Zabrania się zdejmować jakiekolwiek osłony i zabezpieczenia podczas pracy.

- Zabrania się dotykać urządzenia elektrycznego, będącego aktualnie pod napięciem.

- Zabrania się czynności smarowania i zmiatania w czasie ruchu maszyny.

- Zabrania się pochylania zbyt blisko nad przedmiotem obrabianym.

- Zabrania się pracować stępionymi narzędziami oraz zniszczonymi lub zaoliwionymi pomocami warsztatowymi.

- UWAGI KOŃCOWE

- Korpus strugarki musi być uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Remont i naprawę strugarki-wyrówniarki może wykonywać tylko upoważniony do tego pracownik.

- Należy dbać o higienę osobistą i schludny wygląd oraz o czystość stanowiska roboczego.

- Należy szanować i dbać o powierzone mienie, stanowisko pracy, narzędzia i pomoce warsztatowe.

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |