INSTRUKACJA BHP

DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ukończył 18 lat

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest w warunkach określonych w K..P. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Z 1996r. nr 114 poz. 545)

- ma uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 185)

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany jest w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin:

- kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła

- kompletności oświetlenia lamp itp.

- sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego

- kompletności i stanu wycieraczek

- stanu zaczepu

- podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej

- sprawdzić stan faktyczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń

- sprawdzić czy są urządzenia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- przy obsłudze należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcji obsługi)

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Pracownik powinien:

- szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową

- w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego

- używać tylko sprawdzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy

- zachowywać prawidłową pozycję podczas jazdy

- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocnych urządzeń dźwignicowych

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania

- przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- podpierania pojazdu na prowizorycznych podstawkach,

- wykonywanie napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczonymi zespołami przed samoczynnym opadnięciem

- pozostawianie pojazdu na pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się

- zaczepianie lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nieprzewidzianych do tego celu

- wskakiwanie na sprzęt lub zeskakiwanie z niego w czasie jego ruchu

- sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku

- pozostawianie uruchomionego sprzętu bez dozoru

- uruchamianie sprzętu w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz

- używanie sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu

- nierównomierne rozmieszczanie ładunku lub przekraczanie ładowności pojazdu

- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik powinien:

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- pojazd zostawić w należytym stanie

UWAGI KOŃCOWE

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko przy pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INSTRUKCJI:

Kodeks Pracy

Zarządzenie MG i E oraz GMzP z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych Dz. U. Nr 25 poz. 174.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |