INSTRUKCJA BHP DLA PRAC ŚLUSARSKICH

- UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ukończył 18 lat,

- dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianego, na warunkach określonych w przepisach,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w przepisach,

- ma ukończoną co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,

- ubrany jest w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

ŚLUSARZ POWINIEN:

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- zdjąć z rąk pierścionki, obrączki i bransolety,

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej,

- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania,

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, narzędzia pracy oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.,

- sprawdzić stanowisko robocze (stół, imadło, oświetlenie stanowiskowe itp.),

- zauważone usterki i uchybienia, zgłosić natychmiast przełożonemu,

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

ŚLUSARZ POWINIEN:

- mocować w imadle obrabiany przedmiot mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu,

- używać tylko prawidłowych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,

- wymieniać tarcze szlifierskie w szlifierkach ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych tylko na tarcze w dobrym stanie i o właściwych parametrach technicznych (dopuszczalne obroty),

- nie przedłużać klucza innym kluczem lub rurą,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,

- w razie potrzeby używać okulary ochronne, ochronniki słuchu i ochrony dróg oddechowych

- zabezpieczać przed wypadnięciem szufladę narzędziową w stole,

- używać tylko prawidłowo oprawionych i nieuszkodzonych narzędzi jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.,

- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych,

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty, tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,

- przy wykonywaniu prac na wiertarce, szlifierce lub innym urządzeniu mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

ŚLUSARZOWI ZABRANIA SIĘ:

- trzymać drobne elementy w rękach podczas szlifowania na szlifierce dwu-tarczowej,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi,

- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym,

- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOOCZENIU PRACY

ŚLUSARZ POWINIEN:

- odkładać obrabiane elementy na wyznaczone miejsca,

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.

UWAGI KOŃCOWE

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami Na podstawie art. 210 k.p. pracownik ma prawo,

- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,

- powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |