INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W WARSZTATACH STOLARSKICH

- UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej pracy przy obsłudze maszyn stolarskich może przystąpić osoba:

- pełnoletnia,

- mająca odpowiednie przyuczenie do zawodu,

- mająca przeszkolenie:

  - wstępne, ogólne, stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  - do pracy na konkretnej maszynie,

- legitymująca się dobrym stanem zdrowia poświadczonym aktualnym orzeczeniem lekarza medycyny pracy,

- mająca zezwolenie bezpośredniego przełożonego na wykonywanie pracy,

- ubrany w odzież roboczą, która jest obcisła, ma zapinane mankiety, jest w nakryciu głowy całkowicie nakrywającym włosy. W miarę potrzeby używający ochronniki słuchu i okulary ochronne lub przyłbice.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY:

- musi być uporządkowane,

- elementy przeznaczone do obróbki i obrobione są składowane na dostosowanych do tego celu paletach,

- właściwie oświetlone,

- odpowiednio ogrzane,

- w pomieszczeniach, gdzie znajdują się maszyny winna być sprawna wentylacja mechaniczna ogólna, a także odciągi miejscowe do wiórów i trocin,

- maszyny winny być tak ustawione, by dostęp do nich był swobodny z każdej ze stron, tak by wyeliminować niebezpieczeństwo poniesienia wypadku przez obsługującego,

- niektóre maszyny (np. tokarki) powinny być wygrodzone ekranami ochronnymi chroniącymi innych pracowników przed odpryskami drewna.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGIWANYCH MASZYN:

- winny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- powinny być po przeprowadzonych przeglądach okresowych i bieżąco naprawiane,

- co 2 lata i po każdej naprawie, malowaniu i zmianie miejsca powinny mieć sprawdzaną, przez osoby do tego upoważnione, skuteczność działania instalacji przeciwporażeniowej,

- elementy sterownicze winny być dobrze zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem i tak uruchamiane (przy ręcznych maszynach) by zwolnienie wyłącznika powodowało wyłączenie maszyny,

- przy maszynach stacjonarnych elementy sterownicze musza być łatwo dostępne, dobrze zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Jeśli są one obsługiwane przez więcej niż jedną osobę muszą być łatwo dostępne z obu stron urządzenia,

- wszystkie elementy ruchome musza być osłonięte, urządzenia zabezpieczające muszą mieć zamocowane na swoim miejscu,

- montaż, naprawy czy czyszczenie obrabiarek winny być wykonywane przez upoważnionego pracownika:

  - przy wyłączonym napędzie urządzenia, zabezpieczonym tak, by niemożliwe było przypadkowe jej uruchomienie,

  - w miejscach wyznaczonych zostały postawione tablice z napisem „Naprawa - nie uruchamiać”,

- urządzenia mocujące obrabiany materiał musza gwarantować pewne zamocowanie obrabianego materiału,

- OBSŁUGA MASZYN:

- pracownik uruchamiający obrabiarkę zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uruchomienie jej nie grozi wypadkiem,

  - czy obrabiarka i narzędzia są w należytej sprawności,

  - czy osłony, zabezpieczenia, czy urządzenia ostrzegawcze są na właściwych miejscach i w dobrym stanie,

  - czy przewód zasilający wraz z wtyczką nie wykazują oznak uszkodzenia.

- jeśli przy danym urządzeniu pracuje więcej osób każda z nich zobowiązana jest do sprawdzenia, czy uruchomienie jej nie spowoduje wypadku. Pracownik odpowiedzialny za pracę na danej obrabiarce dopiero po stwierdzeniu, że na każdym odcinku nie ma zagrożeń i ostrzeżeniu współpracowników może ją uruchomić,

- należy sprawdzić umocowanie obrabianego przedmiotu, tak by niemożliwe było jego wyrwanie w czasie obróbki,

- przy obróbce materiału o znacznej długości należy stosować odpowiednie przystawki.

- ZABRONIONE JEST:

- praca bez wskazanej przez pracodawcę odzieży roboczej, która winna być bez odstających i zwisających części. Bez nakrycia głowy, czy tez bez zalecanych ochronników słuchu lub oczu.

- praca na niesprawnej maszynie,

- zastawianie przejść i dróg między maszynami,

- obrabianie drewna rozbiórkowego (mogą w nim znajdować się np. gwoździe, śruby),

- jeśli obrabiarka nie ma samoczynnego smarowania - smarowanie podczas pracy maszyny. Czynność tą można wykonywać tylko przy unieruchomionym sprzęcie. Jeśli podczas smarowania rozleje się oliwa należy ją natychmiast usunąć, tak by nie spowodowała np. pośliźnięcia i upadku pracownika,

- hamowanie obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów,

- sprawdzanie dłonią dokładności obróbki czy jakichkolwiek manipulacji przy obrabianym przedmiocie,

- usuwanie wiórów i ścinek z urządzeń pozostających w ruchu,

- ręczne usuwanie wiórów. Należy wykonywać to za pomocą pędzli, szczotek czy specjalnych haczyków.

- stosowanie oświetlenia miejscowego o napięciu wyższym jak 24V.

- ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE:

Wiertarki:

Należy sprawdzić:

- czy uchwyt wiertarki nie ma wystających elementów mogących skaleczyć rękę lub zaczepić o ubranie,

- czy wszystkie elementy ruchome są osłonięte,

- czy materiał jest mocowany na stole wiertarki przy pomocy zacisku lub imadła pozwalającego na pewne jego zamocowanie,

- czy wiertła i inne narzędzia przeznaczone do wykonania danej pracy są naostrzone i odpowiednie,

Zabronione jest:

- zmienianie podczas wiercenia położenia wiertarki poziomej,

- trzymanie rękami przedmiotów wierconych,

- praca w rękawicach lub z dłonią owiniętą bandażem.

Tokarki:

Należy sprawdzić:

- czy instalacja wentylacji mechanicznej ogólnej oraz wyciągu wiórów i trocin w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane są urządzenia, jest sprawna,

- czy nad częścią roboczą wrzeciona i obrabianego materiału jest zamocowana osłona chroniąca obsługę przed uderzeniem w razie wyrwania materiału,

- czy stanowisko pracy tokarki jest wygrodzone ekranami chroniącymi innych pracowników przed odpryskami drewna.

Zabroniona jest:

- praca bez okularów ochronnych lub przyłbic,

Strugarki:

Należy:

- umieścić osłony zapobiegające wciąganiu rąk,

Zabronione jest:

- obrabianie materiałów o długości mniejszej niż odległość wału pociągowego do stołu prowadzącego poza nożami,

Wyrówniarki:

Należy:

- zadbać, by noże:

- miały dostateczną szerokość,

- miały pewne zamocowanie,

- nie były uszkodzone, tępe,

- nie były zbyt słabo zaciśnięte w wale nożowym,

- były odpowiednio zabezpieczone osłonami, w tym dolną osłoną stanowiącą ssawę do odprowadzania wiórów,

- do strugania krótkich elementów wykorzystywać popychacze (przesuwadła).

Grubiarki:

Należy zadbać o:

- umieszczenie przed zaczepami przeciwodrzutowymi, na wysokości około 10 mm nad obrabiana deską, osłony zabezpieczającej ręce pracownika przed dostaniem się pod zaczepy,

- minimalną długość struganych desek - musi być większa od rozstawu walców przednich i tylnych (by deska mogła być uchwycona przez walce odbierające zanim jej koniec wyjdzie spod walców podających).

Czopiarki:

Należy zadbać o:

- osłony głowic i noży czopiarek,

Gryzarki:

Należy:

- zabezpieczyć przed odbiciem lub odrzutem obrabiany przedmiot, dokładnie przymocować go do szablonu,

Szlifierki do drewna:

Należy zadbać, by

- zostały zamontowane odpowiednie urządzenia do odprowadzania pyłu,

- stół podawczy szlifierki był dostosowany do wzrostu pracownika, daje się łatwo sterować i ma listwę oporową od strony koła napędowego,

- znajdowała się osłona po nieroboczej stronie tarczy szlifierskiej,

- na stanowisku szlifierskim znalazły się o właściwej konstrukcji dopasowane tzw. wodzidła do szlifowania małych elementów.

Frezarki do drewna:

Należy sprawdzić, czy:

- frez nie jest uszkodzony,

- frez jest dobrze naostrzony,

- frez jest odpowiednio dobrany do rodzaju frezowania i materiału,

- frez jest zamocowany na wrzecionie wystarczająco mocno i centrycznie,

- obsługujący przy maszynie mają zapewnione i stosują urządzenia zabezpieczające i pomocnicze tj. popychacze, „grzebienie”, kółka prowadzące, ochronne itp.

Pilarki tarczowe:

- nie należy używać pił tarczowych o uszkodzonych czy zniekształconych tarczach,

- należy zadbać, by:

- tarcza była dobrana odpowiednio do rodzaju cięcia,

- ilość obrotów podana z boku tarczy jest zgodna z obrotami pilarki,

- tarcza jest właściwie zamocowana na wrzecionie tzn. centrycznie i dostatecznie mocno dociśnięta pierścieniami dociskowymi

- osłona tarczy jest samoczynna tzn. ustawia się na wysokości 5-10mm nad przerzynanym materiałem i samoistnie opada na stół, tak że w pełni osłania tarczę piły.

Pilarki taśmowe:

Należy zadbać, by:

- taśma była osłonięta na całej długości - z wyjątkiem części roboczej,

- pilarka została wyposażona w sprawne urządzenia zabezpieczające przed spadaniem taśmy tnącej oraz w hamulce do hamowania kół taśmowych w razie zerwania się taśmy tnącej,

- przy każda zmiana położenia koła napinającego wykonywana była przy wyłączonej maszynie.

Prace ręczne:

Narzędzia używane do pracy ręcznej winny być we właściwej sprawności technicznej.

Zabronione jest używanie:

- sklepanych młotków (z grzybkiem),

- sklepanych przecinaków (z grzybkiem),

- rozkalibrowanych cęgów,

- rozwidlonych kluczy,

- dłut i pilników bez uchwytów.

Narzędzia używane do pracy ręcznej winny być ułożone w ustalony sposób, tak by znajdowały się w zasięgu ręki pracującego nimi.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |