INSTRUKCJA BHP

DLA WARSZTATÓW MECHANICZNYCH

- PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA

- Warsztat mechaniczny jest przeznaczony do przeprowadzenia przeglądów, napraw i remontów bieżących maszyn, urządzeń mechanicznych, pojazdów mechanicznych o napędzie akumulatorowym i spalinowym.

- WYMAGANIA STANOWISKOWE

- Pracę może samodzielnie wykonywać osoba posiadająca:

  - kierunkowe kwalifikacje zawodowe.

  - dopuszczenie do pracy przez lekarza przemysłowego

  - zgodę kierownika wydziału wydaną po uprzednim przeszkalaniu stanowiskowym i sprawdzeniu umiejętności

- Przestrzeń robocza powinna być dobrze oświetlona. W przypadku niedostosowania oświetlenia ogólnego należy stosować oświetlenie miejscowe lub przenośnie o napięciu 24V.

  - Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić czy:

  - kanały naprawcze pojazdów są odpowiednio przykryte deskami

  - znajdujący się na kanale pojazd silnikowy jest zabezpieczony klinami,

  - nie jest zaoliwiona posadzka w obrębie miejsca pracy

- KONSERWACJA I NAPRAWY

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przeprowadzania remontu należy:

- wywiesić w widocznym miejscu tablicę „REMONT POJAZDU. NIE URUCHAMIAĆ”

- zgłosić dyspozytorowi transportu lub mistrzowi.

- OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

- Mechanik samochodowy powinien:

- być ubrany w opiętą odzież roboczą oraz czapkę z daszkiem

- ze względu ochrony ppoż. prać ubranie robocze cztery razy w miesiącu.

- przy używaniu szlifierki kątowej stosować okulary ochronne oraz ochraniacze słuchu.

- zabezpieczać przewody zasilające urządzeń przenośnych przed przypadkowym przecięciem.

- podczas remontu kapitalnych samochodu opróżniać zbiornik paliwa specjalną pompką ręczną,

- przed wejściem do kanału włączyć wentylacje odciągową,

- podczas pracy w kanale naprawczym odsłaniać tylko niezbędne przestrzenie. Luki ogrodzić barierką lub taśmą sygnalizacyjną,

- utrzymać ład i porządek podczas całego dnia pracy

- nie dopuszczać do zaoliwienia kanału i posadzki w hali,

- stosować się ściśle do wskazań zawartych w DTR pojazdu,

- posługiwać się tylko sprawnymi urządzeniami i narzędziami warsztatowymi

- stosować atestowane narzędzia

- przy uruchamiania silników spalinowych w samochodach znajdujących się w warsztacie stosować przewody odciągowe na spaliny

- dbać o należyty stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w warsztacie i nie zastawiać dostępu do niego

- palić papierosy wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym poza warsztatem

- wszystkie rodzaje przechowywanych płynów należy dokładnie opisać,

- zużyte częściowo składać do szczelnie zamykanego niepalnego pojemnika,

- wprowadzony do warsztatu pojazd podklinować po obu stronach koła, wyłączyć przekładnie, zwolnić hamulec i odłączyć akumulator

- zapewnić szybki bezkolizyjny wyjazd z pomieszczenia na wypadek pożaru,

- operację spawania wykonywać poza warsztatem, usunąć z pojazdu materiały łatwopalne, miejsce spawania odsłonić od iskier i przeplotu do wnętrza

- naprawić natychmiast powstałe uszkodzenia w instalacji elektrycznej,

- w razie zdarzenia wypadkowego udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz powiadomić dyspozytora transportu.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE W WARSZTACIE

- Zabrania się pracownikom:

- pracy w nieprzepisowej odzieży roboczej

- dokonywanie przeglądów i napraw w kanale bez pomocy drugiej osoby

- obsługi suwnicy bez aktualnych uprawnień

- niewłaściwego składowania części technicznych i łatwopalnych

- przechowywania w skrytkach materiałów i płynów łatwopalnych (np. benzyny. nafty, szmat zaoliwionych)

- używania płynów łatwopalnych do celów gospodarczych

- pozostawiania przepełnionego kosza na śmieci

- pozostawiania zawilgoconych substancjami łatwopalnymi szmat, które mogą ulec samozapaleniu

- używania przenośnej lampy bez kosza zabezpieczanego siatką

- wykonywania prac spawalniczych w pomieszczeniu warsztatowym,

- palenia papierosów w miejscu do tego nie przeznaczonym,

- rzucania niedopałków papierosów i zapałek do kosza na śmieci

- pozostawiania odkrytych kanałów naprawczych

- uruchamianie w warsztacie silników spalinowych nie podłączonych do węzy odciągowych na spaliny,

- eksploatacji urządzeń przy występujących objawach uszkodzenia części lub zabezpieczeń

- pozostawiania włączonych odbiornikach energii elektrycznej w czasie pracy bez nadzoru i po zakończeniu pracy

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY W WARSZTACIE

- Po zakończeniu pracy należy:

- wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej znajdujące się w warsztacie,

- zabezpieczyć deskami kanały naprawcze w całości,

- dołożyć części i narzędzia na miejsce ich składowania,

- posprzątać warsztat samochodowy, opróżnić kosze na śmieci i pojemniki na czyściwo.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |