# INSTRUKCJA BHP

# DLA WULKANIZATORA

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzić stan techniczny

  - kompresora,

  - urządzenia do zdejmowania i nakładania opon na obręcz,

  - wyważarek do wyrównoważania kół i ogumienia,

  - wulkanizatorów dętek.

- Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe.

- Zwracać uwagę na różnice konstrukcji ogumienia i mogące powstawac różnorakie zagrożenia podczas jegonaprawy, a znajdujące się w użytkowaniu opony, mimo analogicznych średnic osadzenia i szerokości, nie mogą być użytkowane zamiennie, gdyż istotne różnice cechy techniczne, decydujące o bezpieczeństwie jazdy.

- 4.  Jeżeli nie istnieją żadne przeciwskazania lub zagrożenia,      przystąpic do realizacji powierzonego.

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS REALIZOWANIA PRACY

- Uzywać tylko sprawne technicznie urządzenia i pomoce warsztatowe.

- Dokonywać demontażu kół tylko na odpowiednim otoczeniu.

- Dla ewentualnej naprawy opony, ustalić zużycie bieżnika i uszkodzenia, będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji.

- Każdą zdemontowaną oponę dokładnie zlustrować zewnętrznie i wewnętrznie i odpowiednio ją zakwalifikowa: do złomowania lub do dalszego użytkowania po jej naprawie.

- Dętkę naprawiać na specjalnym urządzeniu, gwarantującym nakładanie (nalepiania) łatek na gorąco, a w przypadku braku takiego urządzenia, zabiegi takim wykonywać ręcznie, według odrębnie ustalonych zasad, zachowując bezpieczne zasady postępowania.

- Koło demontować (zdejmować oponę i dętkę) na specjalnym urządzeniu, po jego odpowiednim zamocowaniu, przy pomocy narzędzi warsztatowych (łyżek, młotka) oraz specjalnego łomu metalowego obłych kształtach (nie ostrych), po wypuszczeniu powietrza z dętki.

- Po dokonaniu naprawy dętki i opony (jeżeli taka koniecznosc zaistniała) dętkę umieścić w oponie i  częściowo ją napompować, aby wypełniła oponę, a opona ułożyła się prawidłowo na feldze.

- Wszystkie bez względu na ich konstrukcję, wypełnione dętką, umieszczać w osłonie metalowej podczas napełniania ogumienia powietrzem, celem zapewnienia bezpieczeństwa dla otoczenia.

- Przed założeniem opony na felgę sprawdzić, czy stan jej krawędzi zaczepnych jest zadawalających. Po uzyskaniu przepisowego ciśnienia w ogumieniu, opłukać młotkiem opone, upewniając się o poprawnym założeniu.

- Podczas  wyrównoważania kół samochodowych na wyważarkach (mechanicznych, elektronowych) zachować szczególną ostrożnośc z uwagi na występujące podczas tej operacji zagrożenia.

- Przed przystąpieniem do sprawdzania wyrównoważania koła, koniecznie określić bicie         promieniowe i osiowe felgi i opony.

- Ciężarki równoważące mocować do tarczy koła za pomocą specjalnych uchwytów wykonanych z blachy stalowej sprężystej, a ich zakładanie ułatwia przyrząd umożliwiający rozluźnieniu docisku opony do felgi.

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń ogumienia, przerwać prace, wyłączyć kompresor,         powiadomić o tym fakcie swojego zwierzchnika, rozpocząć naprawę ogumienia od początku.

- Podczas realizowania pracy całą uwagę koncentrowac na wykonywanych czynnościach.

- Dokładnie przestrzegać szczegółowe zasady diotyczące wulkanizacji ogumienia, określone właściwymi instrukcjami technologicznymi.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy, natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

- Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić miejsce jego powstania w takim stanie, w jakim on się wydarzył, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

- CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Wulkanizatorowi zabrania się przede wszystkim:

- Używania do wulkanizowania uszkodzonych, niesprawnych urządzeń, narzędzi i pomocy.

- Montowania uszkodzonych opon lub lekceważyć operacje wulkanizowania czy pompowania.

- Zezwalać osobom postronnym na wulkanizowanie ogumienia.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Wulkanizator powinien:

- Uporządkowac swoje stanowisko robocze.

- Wyłączyć wszystkie urządzenia odpowiednio je czyszcząc i konserwując.

- Zabezpieczyć swoje stanowisko robocze w taki sposób, aby nie stwarzało jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.

# UWAGI KOŃCOWE

Przestrzegać i stosować wszystkie zasady i przpisy w podane wyżej, gdyż za ich nie stosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności, a w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych wyzej, zastosować do wytycznych przełożonego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |