INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROCESU MALOWANIA W KABINIE LAKIERNICZEJ

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

Lakiernik  powinien:

- Pracę rozpoczynać punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym (kombinezon – ubranie robocze, nakrycie głowy, rękawice robocze i ochronne, okulary ochronne, maska lub półmaska przeciwpyłowa, buty robocze i gumowe),

- Wysłuchać instruktażu zawodowego, udzielonego przez bezpośredniego przełożonego na temat aktualnych zadań w danym dniu roboczym oraz fachowego i bezpiecznego realizowania powierzonego zadania przy przygotowaniu samochodu do malowania (lakierowania),

- Przygotować:

  - w zakresie ogólnym:

    - maski, półmaski, rękawice i okulary ochronne, fartuch gumowy, ochraniacze itp.,

    - zabezpieczenia,

    - napisy informacyjne i znaki ostrzegawcze,

  - w zakresie malowania i lakierowania:

    - farby, lakiery , rozpuszczalniki,

    - pomoce do nakładania farb (lakierów) na blacharkę samochodu zbiorniki z farbami (lakierami) i pistolety do malowania (lakierowania) karoserii,

- Przygotować odpowiednio stanowisko do:

  - wykonywania operacji malowania (lakierowania):

    - zabezpieczyć rozpuszczalniki , farby , lakiery przed ich nieprawidłowym wykorzystaniem,

    - zabezpieczyć stanowisko przed  rozpryskiem farb (lakierów),

- Zapewnić prawidłowe, bezpieczne oświetlenie całego stanowiska roboczego,

- Jeżeli nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań czy zagrożeń, rozpocząć czynności przygotowania go do malowania (lakierowania).

UWAGA! Do pracy w kabinie mogą przystąpić tylko przeszkoleni pracownicy, znający obsługę urządzenia, procedury oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia blokad, awarii, zaniku energii elektrycznej lub pożaru.

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI LAKIERNIKA PODCZAS PRACY.

Lakiernik powinien:

- Wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego, stosując bezpieczne metody pracy, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie czy otoczenia,

- Powstałe plamy na podłodze z użytych rozpuszczalników, ropy, nafty, czy benzyny (także olejów), natychmiast posypywać trocinami drzewnymi, piaskiem lub sorbentem.

- Nasiąknięte płynami palnymi szmaty lub czyściwo przechowywać w oddzielnych pojemnikach  zamykanych pokrywami.

- Przestrzegać wszystkie zasady i przepisy dotyczące używania materiałów łatwopalnych , smarów, olejów farb, rozpuszczalników i lakierów

- Operacje natryskiwania lakieru dokonywać ostrożnie, stosując odpowiednie ochrony osobiste,

- Przed wprowadzeniem samochodu do kabiny należy usunąć z niego pojemniki z materiałami łatwopalnymi (kanistry, pojemniki z lakierami, butelki z rozpuszczalnikami), pojemniki ciśnieniowe (aerozole, gaśnicę itp.), zbędne materiały palne (np. pokrowce na siedzenia), wyjąć akumulator.

- Na stanowisku roboczym przechowywać tylko takie ilości materiałów przygotowanych do lakierowania (rozpuszczalniki, farby, lakiery), które będą zużyte podczas jednego dnia pracy,

- Czynności związane z przygotowaniem lakieru do malowania (rozcieńczanie, filtrowanie, itp.) należy wykonywać poza kabiną.

- Naczynia z farbami, lakierami i rozpuszczalnikami oraz innymi materiałami  łatwopalnymi , przechowywać z dala od źródła ciepła (np. pieców) a także od urządzeń wentylacyjnych i chronić przed działaniem  promieni słonecznych.

- Materiały malarskie (farby, lakiery, rozpuszczalniki) przechowywać tylko w naczyniach niepalnych, nie tłukących się z możliwością ich szczelnego zamykania,

- Przed użyciem jakichkolwiek materiałów malarskich , koniecznie zapoznać się z ich składem chemicznych, ich właściwościami, stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia, a postępować zgodnie z zaleceniami uwidocznionymi na opakowaniu przez producenta, lub w dodatkowej instrukcji

- Podczas wykonywania operacji malowania, koncentrować całą swoją uwagę na wykonywanych czynnościach.

- Należy obserwować wskaźniki optyczne na tablicy sterującej kabiny i reagować na ich wskazania w sposób określony przez producenta

- Malowanie natryskowe dokonywać w odpowiednim pomieszczeniu, przy pełnej wentylacji, specjalnie oznakowanym, stosując wszystkie obowiązujące ochrony osobiste,

- Wiedzieć, że malowanie natryskowe wymaga uprzedniego badania lekarskiego, które może ujawnić określone przeciwwskazania,

- Obligatoryjnie zabezpieczać stanowisko przed ewentualnymi zagrożeniami dla siebie czy współpracowników.

- Do pracy w pobliżu malowanej karoserii używać tylko nieiskrzących narzędzi

- Korzystać ze szlifierek, ręcznych do przygotowywania powierzchni do malowania tylko po odpowiednim przeszkoleniu.

- Czyszczenia pistoletu po malowaniu należy dokonywać poza kabiną.

- W przypadku zatrzymania pracy kabiny np. na skutek zaniku napięcia, należy natychmiast podjąć określoną dla takiego przypadku procedurę: przerwać lakierowanie, otworzyć wszystkie drzwi do kabiny, wyprowadzić samochód i otworzyć drzwi i okna w pomieszczeniu

- Wszelkich czynności konserwacyjnych i naprawczych w kabinie może dokonywać wyłącznie kwalifikowany personel a w przypadku podgrzewacza powietrza specjalistyczny serwis wskazany przez producenta.

- Wszelkich czynności konserwacyjnych i naprawczych można dokonywać po usunięciu samochodu z kabiny.

- Posiłki obligatoryjnie przechowywać poza miejscem pracy i tylko tam je konsumować, po uprzednim dokładnym umyciu rąk, wypłukaniu ust,

- W razie zasłabnięcia, mdłości, silnego bólu głowy, trudności w oddychaniu lub innych objawów zatrucia, natychmiast przerwać pracę i udać się do lekarza,

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a miejsce jego powstania pozostawić w takim stanie, w jakim on się wydarzył, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego,

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego realizowania powierzonej pracy przy przygotowywaniu samochodu  do lakierowania, zwrócić się do swojego bezpośredniego zwierzchnika o wytyczne do dalszej pracy.

- ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU RÓŻNEGO RODZAJU PRAC.

- Prace lakiernicze:

Praca lakiernika w warsztacie samochodowym wiąże się zwykle z naprawami lakierniczymi. Praca z samochodami używanymi zmusza go do opanowania dodatkowych umiejętności. Np. po naprawie blacharskiej nadwozie jest z reguły pofałdowane; trzeba je wyrównać masami uszczelniającymi, zeszlifować, wypolerować i dopiero wtedy wielokrotnie lakierować. Wcześniej samochód należy rozbroić, tzn. oczyścić z rdzy i brudu części, które będą lakierowane oraz zabezpieczyć przed zabrudzeniem pozostałe (wymontować lub przykryć koła, lampy, siedzenia, itp.). Po zakończeniu lakierowania, samochód musi zostać ponownie zmontowany.

Lakiernik samochodowy sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Posługuje się wieloma narzędziami prostymi, jak szlifierki i polerki (ręczne i mechaniczne) oraz wyposażeniem specjalistycznym, jak np. pistolet pneumatyczny.

Typowe zagrożenia

- zagrożenie pożarem i wybuchem mieszaniny powietrza z parami rozpuszczalników, wskutek powstawania ładunków elektrostatycznych podczas lakierowania natryskowego,

- samozapalenie się zwłaszcza lakierów nitrocelulozowych przy zetknięciu z lakierami zawierającymi żywice epoksydowe i alkilowe,

- zatrucia substancjami toksycznymi będącymi składnikami farb i lakierów,

- uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych i oczu oraz skóry pracowników przez pary rozpuszczalników farb i lakierów.

Pomieszczenia i wyposażenie lakiernika

Wszelkie prace lakiernicze powinny być wykonywane w wydzielonych pomieszczeniach o minimalnej wysokości 3,3 m, wyposażonych w sprawnie działającą mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Na jednego pracownika powinno przypadać minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 14°C. W lakierni niezbędna jest skuteczna instalacja wentylacyjna.

W kabinie lakierniczej nie wolno wykonywać żadnych czynności, które mogłyby wywołać iskrę, a wszystkie wyłączniki powinny być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia. Podłogi w lakierniach powinny być wykonane z materiałów, nienasiąkliwych, nieiskrzących przy uderzeniu, wyposażone w studzienki bezodpływowe, przykryte kratkami zabezpieczającymi.

Urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń lakierni powinny być wykonane z materiałów niepalnych i rozmieszczone w sposób zapewniający dogodne przejście oraz swobodny dostęp do stanowisk i wyjść ewakuacyjnych. Nie wolno używać żadnych piecyków, a także grzejników elektrycznych i gazowych. W pomieszczeniu powinien być zapewniony dostęp do wody.

W lakierni powinien być zapewniony odpowiedni sprzęt gaśniczy – tj. zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, a gdy w pomieszczeniu występują urządzenia pod napięciem i inne materiały w pobliżu tych urządzeń – gaśnice  proszkowe. Powinna znajdować się tam instrukcja przeciwpożarowa i zapewnione środki do udzielania pierwszej pomocy.

Należy przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji poszczególnych urządzeń (wentylatory) i wyposażenia kabiny (oświetlenie, filtry), dokonując tych czynności ściśle według wskazań producenta.

Należy okresowo czyścić ściany i podłogę kabiny z resztek lakierów.

Należy okresowo kontrolować drożność wlotu, wylotu i kanałów powietrza wentylującego wnętrze kabiny.

Kabinę należy wyposażyć w czytelną wywieszkę o zakazie palenia tytoniu i używania otwartego ognia oraz instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru (wg PN-92/N 01256/01. Znaki bezpieczeństwa).

Zalecenia bezpieczeństwa podczas lakierowania:

- szlifowanie powierzchni gruntowanych lub szpachlownych powinno odbywać się na mokro, aby zapobiec powstawaniu szkodliwego pyłu,

- podczas pracy instalacja wentylacyjna powinna być zawsze włączona. Stosowanie masek czy półmasek – zamiast wentylacji nie rozwiązuje sprawy, ponieważ rozpuszczalniki są wchłaniane do organizmu także przez skórę,

- w przypadku nanoszenia powłok metodą zanurzeniową nie wolno posługiwać się gołymi rękami, ze względu na szkodliwe działanie rozpuszczalników,

- Wszystkie czynności przygotowawcze do lakierowania (np. szpachlowanie, szlifowanie, odtłuszczanie) należy wykonywać poza kabiną.

Zalecenia bezpieczeństwa podczas suszenia:

- niezależnie od metody suszenia w suszarniach niezbędna jest odpowiednio wydajna i sprawnie działająca wentylacja wyciągowa,

- w pomieszczeniach naturalnego suszenia lakierowanych części (w temperaturze pokojowej +18-20oC) nie powinni pracować lub przebywać na stałe ludzie,

- temperatura elementów grzejnych w urządzeniach suszących nie może przekraczać temperatury dopuszczalnej dla mieszanin wybuchowych par rozpuszczalników z powietrzem.

Zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy przy użyciu szlifierek

Narzędziem szlifierki jest tarcza ścierna. Wskutek jej dużej prędkości obrotowej istnieje ryzyko rozerwania tarczy. W takim przypadku oderwane części tarczy mogą ciężko zranić nie tylko najbliższego pracownika, ale także wszystkich znajdujących się w pomieszczeniu. Niebezpieczne są także drobne cząsteczki twardego materiału szlifierskiego wykruszającego się z tarczy podczas normalnej pracy szlifierki. Mogą one spowodować poważne uszkodzenia oczu, tym bardziej, że odrywając się od tarczy są silnie rozżarzone.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przy pracy na szlifierkach należy przestrzegać pewnych zasad:

- tarcze muszą być całe i nieuszkodzone. Przed zamontowaniem powinny być dokładnie sprawdzone przez oględziny oraz przez delikatne stukanie w nie, w celu wykrycia ewentualnych, niedostrzegalnych gołym okiem z zewnątrz pęknięć,

- podczas transportu tarcz należy je chronić przed uderzeniami i wstrząsami; najlepiej przenosić je w rękach,

- niedopuszczalne jest przetaczanie tarcz po podłodze, ponieważ mogą przy tym powstać drobne, ale niebezpieczne pęknięcia,

- nie wolno stosować tarcz o dopuszczalnej prędkości obrotowej (podanej na tarczy) mniejszej od prędkości obrotowej szlifierki,

- średnica otworu tarczy powinna być dostosowana do średnicy wrzeciona,

- tarcza powinna być mocno zaciśnięta na wrzecionie, poprzez przekładki np. z miękkiego drewna, tworzywa sztucznego, filcu lub gumy,

- obrabiarki wyposażone w tarcze szlifierskie powinny być podczas pracy podłączone do wentylacji wyciągowej, a wloty wyciągów powinny znajdować się jak najbliżej tarcz.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Lakiernikowi zabrania się przede wszystkim:

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy, stwarzając zagrożenia dla siebie, współpracowników i otoczenia,

- Używania niewłaściwych, zużytych uszkodzonych narzędzi, pomocy warsztatowych , urządzeń i przyrządów,

- Nieprawidłowego przechowywania materiałów malarskich, niewłaściwego składowania smarów, olejów, płynów łatwopalnych,

- Tolerowania plam po smarach, płynach łatwopalnych, na podłodze , szczególnie na stanowisku roboczym,

- Nie stosowania ochron osobistych , jeżeli  zachodzi taka potrzeba podczas pracy,

- Tolerowania, aby podłoga na stanowisku była brudna , śliska, mokra, zatarasowana,

- Przechowywania materiałów malarskich, płynów łatwopalnych , płynów łatwopalnych  zbyt blisko źródła ciepła, urządzeń wentylacyjnych,

- Palenia papierosów, używania otwartego ognia w pomieszczeniach, w których dokonuje się malowania i natryskiwania karoserii samochodowych,

- Przechowywania pustych naczyń, nasiąkniętych szmat i innych odpadów, nie nadających się do dalszego stosowania, na stanowisku pracy lub w miejscu wykonywania operacji lakierowania karoserii samochodowych,

- Picia alkoholu na stanowisku pracy lub na terenie zakładu, brania udziału w niebezpiecznych „zabawach” czy „żartach”, stwarzając zagrożenia dla siebie, współpracowników i otoczenia

- Nie wolno stosować w kabinie materiałów malarskich o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C,

- Nie wolno wykonywać pracy w kabinie jeżeli szyby osłaniające lampy są otwarte, pęknięte stłuczone lub pozbawione uszczelek,

- Nie wolno rozpoczynać pracy w kabinie jeżeli nastąpiła blokada któregoś urządzenia lub czynności, awaria lub zanik napięcia,

- Nie wolno eksploatować kabiny bez uziemienia jej oraz uziemienia jej części, m.in. kratki podłogowej, pistoletu i lakierowanej karoserii.

- Nie wolno samowolnie zmieniać procedury uruchamiania i eksploatacji kabiny oraz nastaw np. maksymalnej temperatury i czasu suszenia,

- Nie wolno dokonywać lakierowania w temperaturze wyższej niż 40°C,

- Nie wolno zmieniać procedury uruchamiania i eksploatacji kabiny oraz nastaw parametrów dokonanych przez producenta np. maksymalnej temperatury suszenia, nastaw termostatu podgrzewacza powietrza,

- Nie wolno używać pistoletów do malowania o wydajności większej niż zalecana przez producenta,

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Lakiernik  powinien:

- Odłożyć używane narzędzia, przyrządy i pomoce, po ich dokładnym oczyszczeniu, na miejsce ich stałego przechowywania,

- Wyłączyć spod napięcia wszystkie używane narzędzia elektryczne,

- Posprzątać całe stanowisko robocze, a nie zakończone zadanie przy przygotowywaniu karoserii do malowania tak zabezpieczyć, aby można było w dniu następnym kontynuować prace, (dotyczy także operacji lakierowania),

- Oczyścić i zabezpieczyć pistolet do natryskiwania karoserii,

- Oczyścić ochrony osobiste, przewody i odłożyć je na ich stałe miejsce przechowywania,

- Tak zabezpieczyć stanowisko robocze, aby nie stworzyło żadnych zagrożeń,

- Nie opuszczać stanowiska roboczego przed zakończeniem dnia pracy.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudniać prowadzenie  działalności ratowniczej lub ewakuacji.

Pracowniku  pamiętaj:

- Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie,

- Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn,

- Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

- Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.

W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.

- Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI GROZI WYPADKIEM.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP WINNI BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |