INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGA KABINY LAKIERNICZEJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Obsługujący kabinę lakierniczą powinien być przeszkolony pod względem teoretycznym i praktycznym, a w szczególności znać:

- budowę i sposób eksploatacji kabiny,

- rozmieszczenie i przeznaczenie elementów obsługowych, gdyż przypadkowe, błędne czynności mogą doprowadzić do wypadku,

- zachodzące procesy technologiczne.

- Obsługujący jest odpowiedzialny za utrzymanie kabiny lakierniczej i pomieszczeń przyległych (pomocniczych) w czystości oraz za bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie przepisów ppoż.

- W czasie pracy kabiny lakierniczej zabrania się:

- dotykać elementów wirujących,

- zdejmować pokrywy osłon,

- dotykać nie izolowanych przewodów elektrycznych i osłoniętej aparatury elektrycznej,

- smarować, czyścić, regulować i naprawiać elementy kabiny,

- W przypadku zaistnienia uszkodzeń izolacji przewodów lub osłon przycisków sterowniczych praca w kabinie jest zabroniona.

PRACA KABINY LAKIERNICZEJ

- Niedopuszczalna jest praca przy użyciu otwartego ognia, palenia tytoniu.

- Przed przystąpieniem do obsługi kabiny należy szczegółowo sprawdzić jej stan techniczny.

- Podczas czyszczenia należy wyłączyć źródła napięcia elektrycznego przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda, wyłączenie wyłącznika głównego.

- Po wszystkich stwierdzonych usterkach kabiny lub instalacji elektrycznej, wentylacyjnej należy natychmiast zawiadomić przełożonego.

- Obsługującemu kabinę nie wolno wykonywać we własnym zakresie żadnych napraw silnika, instalacji elektrycznej. Naprawy dokonać może uprawniony do tego specjalista.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudniać prowadzenie  działalności ratowniczej lub ewakuacji.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST:

- Używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefie zagrożenia pożarem i wybuchem.

- Wylewania resztek lakierów, rozpuszczalników w miejscu zagrożonym.

- Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie posiada zabezpieczeń.

- Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych.

- Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego takich jak wyłączniki, przełączniki itp. na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

- Ilość materiałów znajdujących się na stanowisku pracy w obiekcie produkcyjnym nie może przekroczyć wielkości dobowego zapotrzebowania.

- Zapasy materiałów przekraczających wielkości określone w pkt. 6 należy przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Pracowniku  pamiętaj:

- Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie,

- Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn,

- Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

- Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.

W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.

- Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI GROZI WYPADKIEM.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP WINNI BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |