INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGA MONTAŻOWNICY OPON

- WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- zapoznać się z instrukcją obsługi montażownicy opon,

- sprawdzić stan techniczny montażownicy, oświetlenia stanowiska, i stan instalacji elektrycznej, przesmarować rolkę w główce montażowej i powierzchnie ślizgowe sań mocujących,

- ustawić ciśnienie robocze, sprawdzić olejacz,

- próbnie uruchomić montażownicę i sprawdzić jakość jej działania, sprawdzić kierunek obrotów, uruchamiając kolejno pedały sprawdzić działanie poszczególnych funkcji,

- PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM,

- założyć okulary ochronne i rękawice ochronne,

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, szczotki, oraz konieczne ochrony osobiste,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z montażownicy,

- naprawiać, czyścić i smarować montażownicę będącą w ruchu,

- pozostawiać montażownicę będącą w ruchu bez obsługi lub nadzoru,

- samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w montażownicy,

- czyścić montażownicę urządzeniami wysokociśnieniowymi,

- dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu montażownicy podczas jej pracy,

- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi.

NAKAZUJE SIĘ:

- łopatę wyciskową ustawić w takiej odległości od felgi, aby nie doznała uszkodzenia podczas wyciskania, zachować przy tym szczególną ostrożność,

- zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła,

- przed montażem posmarować brzegi opony płynem montażowym, zachować ostrożność przy uruchomieniu obrotu stołu - cofnąć ręce,

- prawidłowo zamocować końcówki ze sprężonym powietrzem, napompować koło,

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów,

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odłożyć montowane elementy na swoje miejsca, wyłączyć przez odłączenie wyłącznikiem głównym, oczyścić zewnętrzne części, usunąć brud z talerza obrotowego,

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach montażownicy należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- montażownica, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana,

- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania,

- systematycznie należy dokonywać pielęgnacji montażownicy oraz sprawdzać poziom oleju w przekładni (co 3 miesiące)

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |