INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI PIŁY TARCZOWEJ DO KAMIENIA

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien:

- Wysłuchać poleceń instruktażu przez bezpośredniego przełożonego, dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania powierzonego mu zadania.

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji otrzymanego zadania.

- Sprawdzić stan techniczny piły przede wszystkim czy:

  - piła jest trwale zamocowana na wale napędzającym.

  - tarcza piły nie jest pęknięta czy uszkodzona.

  - zęby piły nie wypadły lub nie ulegają rozlutowaniu.

  - osłona piły i pasów klinowych powinna być przymocowana w sposób trwały.

- Wyłącznik energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem, wyłączeniem piły. np. przez zaczepianie przez luźne ubranie,

- Usunąć wszystkie zbędne przedmioty ze stołu maszyny.

- Do załadunku kamienia stosować tylko liny atestowane o odpowiedniej nośności.

- Załadunku żurawiem może dokonywać tylko osoba, która posiada uprawnienia.

- Upewnić się czy posiadane ubranie robocze nie stwarza zagrożenia (luźno zwisające części ubrania, nie zapięte rękawy, zużyte rękawice).

- Wszystkie usterki i zagrożenia zgłaszać przełożonemu.

- CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM PIŁY

Pracownik obsługujący pilę powinien sprawdzić:

- Czy uruchomienie piły nie stworzy zagrożenia wypadkowego.

- Prawidłowość zamocowania tarczy.

- Czy nie zostało uszkodzone uziemienie lub zerowanie.

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI PIŁY.

Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien:

- Cięty przedmiot przesuwać do tarczy w sposób powolny i ostrożny. W przypadku pił z posuwem automatycznym ustawić odpowiednio posuw.

- Koncentrować uwagę wyłącznie na czynnościach zasadniczych.

- Każdą pracę wykonywać dokładnie według wskazań przełożonego.

- Wykonywać prace tylko zlecone przez przełożonego.

- Materiały do cięcia lub pocięte składać tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.

- Używać wyłącznie sprawnych i właściwych tarcz do kamienia.

- Czynność wymiany tarczy wykonywać w rękawicach roboczych i gdy piła jest wyłączona spod napięcia.

- Nagromadzone odpady kamienia usuwać.

- Sprawdzać czy w materiale do cięcia nie ma metalowych elementów (np. kliny).

- Dbać o czystość na stanowisku pracy.

- Starać się by wąż doprowadzający wodę był szczelny i umieszczony w rurce przy osłonie tarczy piły w
sposób trwały.

- Przy przesuwaniu wózka na którym leży materiał należy stosować drążek stalowy i zahaczać go o drabinkę pod stołem.

- Używać fartuchów i butów gumowych oraz masek pyłowych i ochraniaczy słuchu.

- Do posuwu stołu pod pilę należy używać korby(mechanizmu łańcuchowego).

- W razie zaistnienia wypadku należy stanowisko zostawić w takim stanie w jakim wypadek nastąpił.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości wysłuchać instruktażu przełożonego.

- CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Pracownikowi obsługującemu piłę tarczową do cięcia kamienia zabrania się:

- Pochylać się zbyt nisko nad ciętym przedmiotem.

- Popychać za pomocą brzucha lub piersi wózek.

- Pozostawiać włączoną piłę bez nadzoru.

- Zdejmować osłon z pasków klinowych lub pity w trakcie pracy.

- Składać materiał do cięcia lub pocięty zbyt blisko piły.

- Opuszczać stanowisko pracy bez ważnych przyczyn i wiedzy przełożonego.

- Stosować do oświetlenia stanowiska napięcia większego niż 24V.

- Dopuszczać do obsługi piły osoby niepowołane.

- Dokonywać samodzielnie naprawy piły.

- Sprawdzać dokładność cięcia i wymiarów w czasie pracy piły.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący piłę tarczową do cięcia kamienia powinien:

- Odłożyć na właściwe miejsce pocięty kamień.

- Wyłączyć spod napięcia piłę i zabezpieczyć ją przed ewentualnym i niepożądanym włączeniem.

- Dokładnie posprzątać swoje stanowisko pracy.

- Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń wypadkowych.

- Nie opuszczać stanowiska roboczego przed zakończeniem pracy.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |