INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE PRASY HYDRAULICZNEJ

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Samodzielnie obsługiwać prasę można, jeżeli posiada się:

- Ukończoną zasadniczą szkolę zawodową lub kurs przygotowawczy do obsługi pras hydraulicznych.

- Ukończone szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy BHP.

- Przeszkolenie w zakresie ochrony ppoż.

- Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

- Ubranie robocze i sprzęt ochrony osobistej.

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY PRASĘ HYDRAULICZNĄ POWINIEN:

- Zapoznać się z obowiązującą dokumentacją procesu technologicznego.

- Być świadomym zagrożeń przy różnego typu operacjach na prasie.

- Dokładnie sprawdzić stan techniczny prasy przed rozpoczęciem pracy.

- Czynności takie, jak: prasowanie, wyginanie, wykrawanie, wytłaczanie w odpowiednich zabezpieczeniach (okulary, przyłbica itp.)

- Wykonywać tylko prace zlecone i zgodnie z dokumentacją.

- Sprawdzić, czy przyrządy są właściwie ustawione i posiadają zabezpieczenie zgodnie z klasą bezpieczeństwa.

- Podczas zakładania materiału do wykonania określonej operacji zachować odpowiednią odległość od przyrządów sterujących lub uruchamiających prasę.

- Za pomocą właściwych pomocy warsztatowych zdejmować gotowy detal ze stołu prasy.

- Co pewien czas sprawdzać ustawienie przyrządu i zderzaków.

- Dbać o czystość stołu roboczego (płyty), jak i o powierzchnię roboczą suwaka.

- W przypadku „zacięcia się" detalu w matrycy, wyłączyć prasę, a detal odsunąć odpowiednimi narzędziami pomocniczymi.

- Dbać, aby podczas pracy maszyny, wszystkie zabezpieczenia i osłony były prawidłowo zamocowane i ustawione.

- Dążyć, aby stanowisko pracy posiadało właściwe oświetlenie i wentylację.

- Duże arkusze blach podawać w rękawicach roboczych.

- Blachę do zderzaka dosuwać dokładnie, lecz ostrożnie.

- Przy pracy prasy w ruchu ciągłym zachować szczególną ostrożność przy dosuwaniu blach do zderzaka.

- Przedmioty o dużej wielkości lub ciężarze zakładać za pomocą suwnic, elektrowciągów itp.

- Powodować, aby dostęp do przycisku awaryjnego „stop" był zawsze wolny.

- Sprawdzać, czy wszelkie części ruchome są właściwie smarowane, a nakrętki na kolumnach są właściwie dokręcone.

- Każdy zaistniały wypadek zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu lub pracodawcy.

- W razie zaistniałego wypadku przy pracy zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

OBSŁUGUJĄCEMU PRASĘ HYDRAULICZNĄ ZABRANIA SIĘ:

- Wykonywania wszelkiego urodzaju prac niezgodnych z procesem technologicznym.

- Przełączania sterowania prasy z ruchu pojedynczego na ruch ciągły bez zgody przełożonego.

- Smarowania i czyszczenia suwaków, tłoczników matryc w czasie pracy maszyny.

- Uruchamiania prasy, gdy przyrządy nie mają właściwych zabezpieczeń zgodnych z Polskimi Normami.

- Wykonywania pracy na maszynie podczas zdjętych osłon i zabezpieczeń.

- Gromadzenia na stole roboczym zbędnych narzędzi i przedmiotów.

- Pozostawiania prasy będącej w ruchu bez nadzoru.

- Zezwalania na obsługę prasy osobom postronnym.

- Stosowania podkładek klinowych do mocowania tłoczników.

- Dotykania rękami suwaka podczas jego cyklu roboczego.

- Używania do pracy na maszynie uszkodzonych przyrządów, narzędzi ręcznych itp.

- Zestawiania stanowiska roboczego materiałami lub detalami, co będzie utrudniało wykonywanie pracy na maszynie.

- Przy pracy na gorąco, wkładania nagrzanego materiału pod mokre tłoczniki.

- Naprawiania bez upoważnienia we własnym zakresie maszyny lub instalacji elektrycznej.

- Obsługiwania prasy przy niedostatecznym oświetleniu.

- Powodowania, aby podłoga na stanowisku pracy była nierówna, mokra, śliska, zaśmiecona, zatarasowana.

- Lekceważenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyny.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

- Wyłączyć prasę spod napięcia, zdemontować używane przyrządy i narzędzia, natomiast nurnik ustawić w pozycji opuszczonej.

- Zabezpieczyć maszynę przed włączeniem przez osoby postronne.

- Dokładnie oczyścić całą maszynę oraz przesmarować.

- Posprzątać całe stanowisko pracy wokół maszyny

UWAGI KOŃCOWE:

- Dbać o powierzone mienie, prasę, narzędzia, sprzęt, wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionej w instrukcji, bezzwłocznie zwrócić się do osoby nadzorującej lub pracodawcy.

- Bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności regulaminowej lub karnej.

| PRZYGOTOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |