INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE TOKARKI DO DREWNA

- UWAGI OGÓLNE

- Do samodzielnej pracy na tokarce do drewna dopuszcza się osoby przeszkolone w zakresie jej obsługi.

- Osoba ta powinna mieć:

- szkolenie wstępne, ogólne i instruktaż stanowiskowy BHP oraz w zakresie ochrony p. póz.

- dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim lub odnotowany przez lekarza w kartotece BHP albo w innym dokumencie, ukończony 18 rok życia,

- zezwolenie bezpośredniego przełożonego na pracę jako tokarz.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NA TOKARCE DO DREWNA

- Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, czy tokarka jest w stanie należytej sprawności, czy są osłony we właściwych miejscach.

- Sprawdzić, czy wyłączniki tokarki są sprawne i łatwo dostępne z miejsca roboczego.

- Sprawdzić, czy urządzenie do uruchamiania i wyłączania tokarki wyklucza włączenie przypadkowe.

- Pracownik włączający tokarkę powinien przed dokonaniem tej czynności sprawdzić dokładnie, czy uruchomienie jej nie grozi wypadkiem.

- OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

- Zamocowanie przedmiotu obrabianego powinno być tak dokonane, aby wykluczało wyrwanie przedmiotu obrabianego pod wpływem sił skrawania lub bezwładnościowych.

- Pracę należy wykonywać w ubraniu roboczym, z rękawami opiętymi wokół nadgarstków, bez luźnych zwisających elementów oraz w nakryciu głowy osłaniającym włosy.

- Podczas pracy należy stosować urządzenia zabezpieczające przed odpryskami wiórów, np.: okulary ochronne, pochłaniacze, łamacze wiórów itp.

- Używać do zatrzymania tokarki hamulca i w żadnym przypadku nie hamować ręką.

- Wióry usuwać przy pomocy sprężonego powietrza, szczotek, gąbki, itp.

- W razie przerwy w dostawie prądu niezwłocznie wyłączyć i odsunąć narzędzia od przedmiotu obrabianego.

- Utrzymywać w porządku miejsce pracy, przedmioty do i po obróbce oraz narzędzia.

- Nie dopuszczać do tokarki osób postronnych bez wiedzy przełożonego.

- Przy wygładzaniu na tokarce materiału za pomocą płótna ściernego, należy płótno umocować na desce za pomocą zacisku tak, aby zwisające płótno ścierne nie wciągnęło dłoni pracownika.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabrania się dokonywania pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu przedmiotu obrabianego lub narzędzia.

- Nie wolno naprawiać tokarek podczas ich ruchu, jak również nie wolno czyścić, wycierać i oliwić ich części pozostających w ruchu.

- Nie wolno chłodzić przedmiotu obrabianego oraz narzędzia skrawającego mokrą szmatą, dopóki przedmioty te pozostają w ruchu.

- Nie wolno sprawdzać gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego podczas ruchu.

- UWAGI KOŃCOWE

- W czasie postoju tokarki, urządzenia skrawające powinny być odsunięte od przedmiotu obrabianego.

- Naprawa tokarki powinna być dokonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Przed przystąpieniem do naprawy, montażu lub czyszczenia tokarki należy bezwzględnie sprawdzić, czy:

  - -napęd tokarki jest wyłączony,

  - -niemożliwe jest przypadkowe jej uruchomienie,

  - -wywieszono tablicę „NIE URUCHAMIAĆ - URZĄDZENIE WYŁĄCZONE Z RUCHU".

- Podłoga wokół tokarki nie powinna być śliska.

- Tokarki do drewna o napędzie elektrycznym powinny być uziemione lub zerowane.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie z chwili wypadku.

Podstawa prawna opracowania instrukcji.

- Instrukcja fabryczna.

- Analiza stanowiska pracy.

- Kodeks pracy.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |