INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE TOKARKI DO OBRÓBKI METALI

- UWAGI OGÓLNE

Tokarkę obsługiwać może pracownik:

- pełnoletni (zezwala się na wykonywanie pracy przez pracownika młodocianego w ramach praktycznej nauki zawodu, pod nadzorem instruktora),

- posiadający przygotowanie zawodowe,

- zapoznany z instrukcją użytkowania wydaną przez producenta urządzenia,

- po odbyciu instruktażu na stanowisku pracy, obejmującego zakres czynności związanych z bezpieczną obsługą tokarki,

- zapoznany z zagrożeniami mogącymi powstawać przy obsłudze maszyny i ryzykiem zawodowym dotyczącym występujących zagrożeń.

W czasie pracy pracownik zobowiązany jest do używania odzieży roboczej z opiętymi rękawami przy nadgarstkach, bez luźnych (zwisających) elementów, oraz nakrycia głowy całkowicie zakrywającego włosy.

- CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Zapoznać się dokładnie z instrukcją użytkowania i instrukcją bhp.

- Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń maszyny.

- Sprawdzić stan techniczny tokarki, zwracając szczególną uwagę na:

- urządzenia ochronne – czy są sprawne technicznie i czy znajdują się na wyznaczonych miejscach,

- stan mocowania osłon i sprawność zabezpieczeń,

- sprawność uchwytów do mocowania narzędzi skrawających,

- stan sprawności instalacji elektrycznej i oświetleniowej – czy nie występują widoczne uszkodzenia,

- stan i sprawność zespołów urządzeń zaciskowych i dociskowych, w celu zabezpieczenia obrabianego materiału przed przypadkowym odrzutem lub wyrzutem,

- sprawność systemu miejscowej mechanicznej wentylacji wyciągowej.

- Sprawdzić ilość cieczy chłodzącej w zbiorniku.

- Przed uruchomieniem tokarki upewnić się, czy uruchomienie nie grozi wypadkiem i czy nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników lub osób znajdujących się w pobliżu maszyny.

- Uruchomić tokarkę i w czasie pracy maszyny na biegu jałowym sprawdzić prawidłowość jej działania.

- Zwrócić uwagę na luzy, stuki, większy niż w czasie normalnej pracy hałas, a zwłaszcza sprawdzić stan wyłączników oraz stan oświetlenia stanowiskowego zasilanego wyłącznie napięciem bezpiecznym (24 V).

- Zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności produkcyjnych.

- Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki i haczyki do usuwania wiórów oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu itp.

- Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

- Sprawdzić i przygotować elementy do obróbki, składować je w miejscu zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo w granicach stanowiska roboczego i jego bezpośrednim otoczeniu.

- Stwierdzone w toku próbnego rozruchu usterki lub nieprawidłowości w pracy maszyny i urządzeń pomocniczych zgłosić natychmiast przełożonemu.

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- Przed uruchomieniem wrzeciona tokarki należy sprawdzić, czy nie pozostawiono klucza do zaciskania przedmiotu w uchwycie tokarki.

- W czasie toczenia należy używać obowiązujących ochron osobistych zgodnie z tabelą przydziału i wytycznymi przełożonego.

- Używane do obróbki narzędzia zamocować w sposób pewny w uchwytach do tego przeznaczonych. Przed ich zamocowaniem upewnić się, że są sprawne i dostatecznie ostre.

- Śruby dociskowe narzędzi i dociski wrzeciona tokarki dociągać ręcznie kluczami. Zabrania się używania rurek lub prętów do przedłużania klucza.

- Obrabiany przedmiot w uchwycie tokarki powinien być tak zamocowany, aby podczas pracy tokarki nie zmienił swego położenia i nie został wyrwany z elementu mocującego, w wyniku działania sił bezwładności lub sił skrawania.

- Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarki odsunąć od obrabianego przedmiotu.

- Podczas pracy na tokarce należy używać wyłącznie narzędzi skrawających i przyrządów dostosowanych do określonych procesów skrawania.

- Wymiany narzędzi w toku obróbki i pomiarów obrabianego elementu dokonywać tylko po wyłączeniu napędu i unieruchomieniu wrzeciona.

- W toku realizowania procesu pracy dokładnie i precyzyjnie wykonywać czynności, obserwować stale proces obróbki, pamiętając o konieczności zapewnienia bezpiecznej pracy sobie i innym osobom mogących znajdować się w pobliżu.

- Przy wygładzaniu elementu za pomocą płótna ściernego umocować go w specjalnym uchwycie.

- Sukcesywnie usuwać powstające w toku toczenia odpady (wióry). Czynność tę wykonywać po unieruchomieniu tokarki. Do usuwania wiórów używać zmiotek i haczyków. Nie używać sprężonego powietrza.

- Sprawdzać okresowo stan wypełnienia zbiornika wiórami. Wióry powstające podczas pracy obrabiarki usuwać systematycznie z tego zbiornika.

- Stale nadzorować pracę urządzenia.

- Stosowane narzędzia skrawające oraz przyrządy pomiarowe należy przechowywać w szafkach narzędziowych, regałach lub stojakach.

- Sprawdzać poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku. W przypadku braku płynu chłodzącego nie chłodzić narzędzia lub obrabianego przedmiotu za pomocą mokrego czyściwa.

- W razie zauważenia nieprawidłowości w pracy tokarki wyłączyć zasilanie, unieruchomić urządzenie i powiadomić przełożonego.

- Podczas przerw w pracy niedopuszczalne jest pozostawianie tokarki bez nadzoru lub zezwalanie na jej obsługiwanie osobom nieuprawnionym.

- Podczas przerw w pracy tokarki narzędzia skrawające powinny być odsunięte od obrabianego przedmiotu.

- Nie zezwalać na obsługiwanie tokarki osobom nieprzeszkolonym w zakresie sposobu jej bezpiecznej obsługi.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca lub przekazać je odbierającym pracownikom.

- Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, oczyścić stół tokarki z odpadów i wiórów. Odłączyć maszynę od sieci zasilającej wyłącznikiem głównym.

- W przypadku zakończenia pracy lub unieruchomienia tokarki na czas dłuższy niż jedna zmiana robocza wyłącznik główny i awaryjny powinny być zablokowane.

- Wykonać czynności konserwacyjne, zgodnie z planem konserwacji, o ile są one przewidziane do wykonania przez pracownika użytkującego tokarkę.

- Przed przystąpieniem do konserwacji tokarki należy upewnić się, czy:

  - napęd maszyny jest wyłączony i odłączone jest zasilanie elektryczne,

  - wyłączony napęd tokarki zabezpieczony jest przed przypadkowym uruchomieniem,

  - rozmieszczone zostały, we właściwych miejscach, tablice ostrzegawcze „Uwaga konserwacja – nie uruchamiać”.

- Po dokonanej naprawie uruchomienie tokarki może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody pracodawcy lub służby serwisowej wykonującej naprawę.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW

- W razie awarii, w celu natychmiastowego unieruchomienia tokarki, nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego.

- Po stwierdzeniu niewłaściwego działania tokarki lub jej podzespołów wyłączyć zasilanie i powiadomić o tym przełożonego.

- W przypadku konieczności pozostawienia tokarki w czasie pracy bez nadzoru wyłączyć i unieruchomić maszynę.

- W razie wypadku przy pracy wyłączyć maszynę, zgłosić fakt wypadku przełożonemu. Pozostawić stanowisko pracy w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. Nie uruchamiać tokarki po wypadku bez polecenia przełożonego.

- W przypadku występowania wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy pracę należy przerwać i zwrócić się o wytyczne do przełożonego.

- W razie pożaru w pomieszczeniu wyłączyć zasilanie maszyny i innych urządzeń. Postępować zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru. W razie niemożności ugaszenia pożaru ewakuować się w wyznaczone bezpieczne miejsce.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabrania się:

- Obsługiwania tokarki bez znajomości instrukcji producenta oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obsługiwania tokarki w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi, jeśli wirujące części tokarki, narzędzia tnące lub obrabiany materiał stwarzają zagrożenie pochwycenia.

- Przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

- Smarowania, konserwowania i naprawiania tokarki będącej w ruchu.

- Wznawiania pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia.

- Wykonywania pracy maszyną ze zdjętymi lub otwartymi osłonami.

- Dokonywania pomiarów parametrów obrabianych materiałów lub sprawdzania ręką ich gładkości w czasie ruchu tokarki.

- Hamowania wrzeciona obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów.

- Usuwania ręką wiórów lub odpadów ze stołu w czasie pracy obrabiarki.

- Samodzielnego naprawiania tokarki bez upoważnienia pracodawcy.

- Układania w czasie obróbki na stole tokarki narzędzi, sprzętu, przyrządów pomiarowych itp.

- Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego, pozostawiania włączonej tokarki bez nadzoru oraz dopuszczania do obsługi tokarki innych osób bez zgody przełożonego.

- Przemieszczania i przewożenia ręcznego przedmiotów o masie przekraczającej ustalone normy dźwigania lub przewożenia ręcznego.

- Zmniejszania wewnętrznej średnicy osłony poniżej 3 mm od największej średnicy narzędzia przewidzianego do stosowania na danej tokarce.

UWAGI

- pracownik obsługujący tokarkę powinien otrzymać od przełożonego informację o skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym podczas pracy maszyny,

- pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy – zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |