INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI WIERTARKI WIELOWRZECIONOWEJ

- UWAGI OGÓLNE

Do obsługi wiertarki może być dopuszczony pracownik, mający:

- Wykształcenie w zawodzie stolarza lub kwalifikacje zawodowe w tym zakresie,

- Dobra znajomość obsługi wiertarki oraz praktyczną umiejętność jej użytkowania,

- Uprawnienia do obsługi wiertarki przez pracodawcę,

- Ukończone 18 lat,

- Kobiety mogą również być zatrudniane przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej pod warunkiem postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.09.1996 roku w sprawie wykazie prac wzbronionych kobietom(Dz. Ust. z 1996r. Nr 114 poz. 545),

- Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy ubrany w odzież roboczą bez luźnych i zwisających elementów, obuwie o spodach nie iskrzących i przeciw poślizgowych. Długie włosy powinny być zabezpieczone czapką, beretem lub chustą.

- PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

- Ustawienie obrabiarki w taki sposób aby był zapewniony swobodny dostęp z każdej strony,

- Doprowadzenie energii elektrycznej i sprężonego powietrza w ten sposób aby możliwe było swobodne poruszanie się wokół obrabiarki,

- Posadzka powinna być równa i wykonana z materiału nienasiąkliwego oaz nie poślizgowego

- Wiertarka powinna być zaopatrzona w sprawny odciąg pyłu i wiórów,

- Oświetlenie stanowiska pracy- min. 300 lx, do oświetlenia miejscowego stosować lampy na napięcie 24V,

- W pomieszczeniu warsztatu musi być umieszczona prawidłowo wyposażona i łatwo dostępna apteczka pierwszej pomocy, którą powinni obsługiwać wyznaczeni pracownicy, posiadający umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,

- Pomieszczenie warsztatu powinno być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśnicy(gaśnice śniegowe) oraz w razie potrzeby stałe instalacje gaśnicze. Rodzaj, ilość oraz rozmieszczenie sprzętu i urządzeń gaśniczych powinien być określony przez specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz wyciągowej,

- Sprawdzić na monitorze czy ciśnienie w sieci jest zgodne z instrukcją obsługi wiertarki,

- Sprawdzić urządzenia sterujące,

- Sprawdzić parametry i zamocowanie wierteł,

- Przeprowadzić próbne wiercenie i dokonać ewentualnych regulacji,

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY(WIERCENIA)

- Uważnie obserwować prace wiertarki,

- Starannie wykonać czynności zakładania oraz zdejmowania materiału,

- Nie zdejmować w czasie pracy żadnych osłon zabezpieczających,

- Wióry usuwać przy pomocy zmiotki tylko po zatrzymaniu pracy wiertarki,

- Smarowanie i regulację wykonywać tylko po wyłączeniu wiertarki z ruchu,

- Sprawdzić, czy nie następuje nadmierne nagrzewanie się łożysk i silnika.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się;

- Samodzielnie wykonywać napraw obrabiarki,

- Opuszczać stanowiska pracy bez wyłączenia wiertarki z ruchu,

- Dopuszczać do obsługi wiertarki osób nie upoważnionych,

- Wykonywać prace na uszkodzonej obrabiarce,

- Hamować obroty wrzeciona drewnem lub innym przedmiotem,

- Obsługiwać wiertarkę z obandażowaną dłonią lub palcem,

- Wymieniać narzędzie, dokonywać regulacji lub smarowanie bez całkowitego wyłączania obrabiarki z ruchu przy pomocy wyłącznika głównego,

- Wykonywać pracę przy niesprawnym wyciągu,

- Spożywać posiłki przy stanowisku pracy,

- Palić tytoń w czasie pracy,

- Tarasować dojście do sprzętu przeciwpożarowego.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu należy:

- Wyłączyć wiertarkę spod napięcia i zamknąć zawór sprężonego powietrza,

- Ułożyć obrobione elementy na wyznaczonym miejscu,

- Oczyścić i uporządkować stanowisko pracy,

- Uprzątnąć posadzkę w obrębie wiertarki z pyłu i wiórów.

Postępowanie w przypadku awarii;

- W razie pożaru-ściśle stosować się do się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej,

- W razie innych awarii natychmiast zawiadomić przełożonych.

Uwagi końcowe

- Nie należy przy wykonaniu pracy na wiertarce stosować rękawic ochronnych,

- Utrzymać bieżącą sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego,

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić swemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek,

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłaszać przełożonemu.

Zagrożenia i niebezpieczeństwa pracy na wiertarce wielowrzecionowej

- Podłożenie ręki pod element, który został dociśnięty do stołu przez siłownik pneumatyczny,

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem,

- Możliwość zaczepienia się odzieży w obracające się wrzeciona, w przypadku nieprawidłowego stania przy obrabiarce podczas podawania materiału na stół,

- Wibracje,

- Niebezpieczeństwo powstawania wiórów.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |