INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE FREZARKI DO DREWNA

(GÓRNOWRZECIONOWEJ)

UWAGI OGÓLNE

- Do obsługi frezarki do drewna dopuszcza się osoby pełnoletnie, które posiadają udokumentowane wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z obsługą frezarki, oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

- Pracownik wyznaczony do obsługi frezarki do drewna musi być dokładnie zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową frezarki oraz musi przejść stanowiskowy instruktaż BHP.

- Drogi i przejścia miedzy obrabiarkami nie mogą być zastawione ani założone przedmiotami utrudniającymi komunikację.

- Miejsce pracy powinno być oświetlone światłem dziennym. Jeżeli jest oświetlenie sztuczne należy tak je umieścić, by źródło światła nie powodowało olśnienia lub odblasków rażących wzrok pracownika.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed przystąpieniem do pracy pracownik (frezer) powinien sprawdzić stan techniczny frezarki, prawidłowość uziemienia korpusu, stan instalacji elektrycznej.

- Jeżeli pracownik stwierdzi, że frezarka nie jest pełnosprawna należy natychmiast zabezpieczyć ją przed uruchomieniem i zawiadomić bezpośredniego przełożonego.

- Należy używać do pracy tylko narzędzi przewidzianych dla danej frezarki w DTR.

- Frezy zakładać i zdejmować tylko przy wyłączonym wyłączniku głównym i zablokowanym wrzecionie.

- Zakładając frezy sprawdzić zgodność kierunku pracy narzędzia z kierunkiem obrotów wrzeciona.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY l PO JEJ ZAKOŃCZENIU

- Pracownik zatrudniony przy frezarce powinien mieć podczas pracy całkowicie zakryte włosy oraz odzież bez odstających i zwisających części. Rękawy ubrania powinny być spięte lub zawinięte powyżej łokcia.

- Materiał obrabiany musi leżeć na stole pewnie, dociśnięty przy pomocy sprężyn dociskowych.

- W czasie obróbki osłona metalowa powinna być zamocowana w najniższym położeniu nad obrabianym przedmiotem.

- Przy wymianie trzpieni oczyścić dokładnie z brudu i kurzu końcówkę i gniazdo stożkowe wrzeciona oraz końcówkę stożkową trzpienia.

- Po założeniu narzędzia każdorazowo sprawdzić ich zamocowania na trzpieniu.

- Podczas pracy frezarki na stanowisku obsługi może się znajdować tylko pracownik obsługujący urządzenie.

- Po zakończeniu pracy wyłączyć dopływ prądu, oczyścić frezarkę oraz zabezpieczyć ją przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.

- Należy dbać o dobry stan techniczny frezarki oraz o porządek i czystość stanowiska pracy.

CZYNNOŚCI ZADRONIONE

Zabrania się:

- Usuwania ręcznie trocin z elementów maszyny podczas pracy frezarki,

- Używania frezów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- Używania do pracy narzędzi uszkodzonych lub tępych.

- Stosowania trzpieni długich bez dodatkowego umocowania w ramieniu wspornika.

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie czynności regulacyjne nie wymagające dopływu energii powinny być wykonywane po odłączeniu napięcia wyłącznikiem głównym.

- Remonty, przeglądy, naprawy i konserwacja okresowa frezarki należy do obowiązków brygady remontowej. Pracownik obsługujący obrabiarkę nie może tych czynności wykonywać.

- Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją frezarki musi być ona bezwzględnie zatrzymana i zabezpieczona, przed przypadkowym jej uruchomieniem.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |