INSTRUKCJA

BHP PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI-POLERKI DO KAMIENIA

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien:

- Wysłuchać poleceń instruktażu przez bezpośredniego

- przełożonego, dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania powierzonego mu zadania.

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji

- otrzymanego zadania.

- Sprawdzić stan techniczny szlifierki, przede wszystkim czy:

- tarcza jest trwale zamocowana na wale napędzającym, tarcza nie jest pęknięta czy uszkodzona.

- osłona tarczy i pasów klinowych powinna być przymocowana w sposób trwały.

- Wyłącznik energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem, wyłączeniem szlifierki-polerki, np. przez zaczepianie przez luźne ubranie.

- Usunąć wszystkie zbędne przedmioty ze stołu maszyny.

- Do załadunku kamienia stosować tylko liny atestowane o odpowiedniej nośności.

- Załadunku żurawiem może dokonywać tylko osoba, która posiada uprawnienia.

- Upewnić się czy posiadane ubranie robocze nie stwarza zagrożenia (luźno zwisające części ubrania, nie zapięte rękawy, zużyte rękawice).

- Wszystkie usterki i zagrożenia zgłaszać przełożonemu.

- CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM SZLIFIERKI-POLERKI

Pracownik obsługujący szlifierkę-polerkę powinien sprawdzić:

- Czy uruchomienie szlifierki-polerki nie stworzy zagrożenia wypadkowego,

- Prawidłowość zamocowania tarczy,

- Czy nie zostało uszkodzone uziemienie lub zerowanie,

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI SZLIFIERKI-POLERKI

Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien:

- Tarczę do przedmiotu obrabianego przesuwać w sposób

- powolny i ostrożny, w przypadku szlifierek z posuwem automatycznym ustawić odpowiednio posuw

- Koncentrować uwagę wyłącznie na czynnościach zasadniczych.

- Każdą pracę wykonywać dokładnie według wskazań przełożonego.

- Wykonywać prace tylko zlecone przez przełożonego.

- Materiały do szlifowania lub wyszlifowane składać tak aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.

- Używać wyłącznie sprawnych i właściwych tarcz do kamienia.

- Czynność wymiany tarczy wykonywać w rękawicach roboczych i gdy szlifierka jest wyłączona spod napięcia.

- Dbać o czystość na stanowisku pracy.

- Starać się by wąż doprowadzający wodę był szczelny i umieszczony w rurce przy osłonie tarczy w sposób trwały.

- Przy przesuwaniu wózka na którym leży materiał należy stosować drążek stalowy i zahaczać go o drabinkę pod stołem.

- Używać fartuchów i butów gumowych oraz masek pyłowych i ochraniaczy słuchu.

- W razie zaistnienia wypadku należy stanowisko zostawić w takim stanie w jakim wypadek nastąpił.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości wysłuchać instruktażu przełożonego.

- CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Pracownikowi obsługującemu szlifierkę-polerkę do kamienia zabrania się:

- Pochylać się zbyt nisko nad polerowanym przedmiotem.

- Popychać za pomocą brzucha lub piersi wózek.

- Pozostawiać włączoną szlifierkę-polerkę bez nadzoru.

- Zdejmować osłon z pasków klinowych lub tarczy w trakcie pracy.

- Składać materiał do szlifowania lub wyszlifowany zbyt blisko szlifierki.

- Opuszczać stanowisko pracy bez ważnych przyczyn i wiedzy przełożonego.

- Stosować do oświetlenia stanowiska napięcia większego niż 24 V.

- Dopuszczać do obsługi szlifierki-polerki osoby niepowołane.

- Dokonywać samodzielnie naprawy szlifierek -polerek.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący szlifierkę-polerkę do kamienia powinien:

- Odłożyć na właściwe miejsce oszlifowany kamień.

- Wyłączyć spod napięcia szlifierkę-polerkę i zabezpieczyć ją przed ewentualnym i niepożądanym włączeniem.

- Dokładnie posprzątać swoje stanowisko pracy.

- Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń wypadkowych.

- Nie opuszczać stanowiska roboczego przed zakończeniem pracy.

Podstawa prawna:

- Zalecenia producenta zDTR

- Kodeks Pracy z 1998 r.

- Zarządzenie MGiE oraz GM z P z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |