INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI TAŚMOWEJ

- UWAGI OGÓLNE

- Miejsce pracy powinno posiadać dobre oświetlenie naturalne oraz sztuczne 300 - 500 luksów, mierzone na powierzchniach stolików roboczych. Światło powinno być jednorodne i niedrgające.

- Szlifierkę oraz najbliższe otoczenie należy utrzymać w stanie należytej czystości i porządku. Czyszczenie obrabiarki można dokonywać tylko po odłączeniu jej od sieci elektrycznej wyłącznikiem głównym.

- Szlifierkę może obsługiwać pracownik przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jej działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Szlifierka powinna być ustawiona w miejscu zapewniającym wygodną pracę oraz swobodny dostęp pracownikami ze wszystkich jej stron

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan całej szlifierki i tarcz ściernych, prawidłowość i pewność zamocowania tarcz i ich osłon po odłączeniu jej od sieci elektrycznej wyłącznikiem głównym.

- Przed rozpoczęciem pracy na szlifierce pracownik musi założyć okulary ochronne..

- Ubranie robocze pracownika powinno być obcisłe.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- Stosować tylko bezpieczne metody pracy tak, by nie stwarzać zagrożeń dla siebie i otoczenia,

- Zachować szczególną ostrożność przy szlifowaniu jeżeli obrabiany element jest trzymany w rękach,

- Jeżeli szlifowany element nie jest trzymany w rękach, mocować go w imadle pewnie tak by nie został wyrwany podczas operacji szlifowania,

- Używać taśmy dobrze zamocowanej i nieuszkodzonej,

- Na bieżąco kontrolować działanie określonych mechanizmów szlifierki,

- Narzędzia ścierne (papiery ścierne, płótna ścierne) zmieniać w miarę stwierdzenia ich zużycia,

- Na bieżąco sprawdzać działanie urządzenia powietrznego do oczyszczania taśmy ściernej z pyłu,

- Powinien na bieżąco kontrolować wskazania: obrotomierza do ustalania właściwej prędkości posuwu, amperomierza do kontrolowania obciążenia silników elektrycznych napędzających taśmy ścierne, manometru do ustalania ciśnienia oleju, jeśli szlifierka została w nie wyposażona.

- Zapewnić poprawne oświetlenie całego stanowiska roboczego,

- Korzystać z właściwych osłon osobistych, w zależności od aktualnie występujących zagrożeń na stanowisku roboczym (okulary ochronne, ekrany przeciw odpryskowe),

- Wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego,

- Zapewnić, aby dostęp do osprzętu przeciwpożarowego zawsze był wolny.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznej obsługi szlifierki taśmowej do drewna należy zwrócić się do przełożonego o wskazówki do dalszej realizacji pracy.

Podczas szlifowania należy bezwzględnie włączyć wyciągi powietrza i korzystać z odciągów stanowiskowych. Szlifierki powinny mieć dobrze oznakowany włącznik i wyłącznik, a ściernice szlifierki powinny być osłonięte tak, by zabezpieczyć pracę w przypadku ich rozerwania, nieuszkodzone, dostosowane do prędkości obrotowej szlifierki.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Wyłączyć maszynę spod napięcia oraz oczyścić i zakonserwować ją zgodnie z instrukcją.

- Uporządkować elementy drewniane znajdujące się na stanowisku pracy.

- Ochrony osobiste oczyścić i odłożyć na miejsce ich stałego przechowywania,.

- Upewnić się, że pozostawione stanowisko robocze nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystania z niesprawnego sprzętu oraz zdejmowania zabezpieczeń z maszyny lub części wirujących,

- Usuwania znaków informacyjnych czy ostrzegawczych,

- Lekceważenia szczegółowych instrukcji obsługi taśmowej szlifierki do drewna, podanej przez jej producenta w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej),

- Zezwalania na obsługiwanie maszyny przez osoby postronne oraz dokonywania napraw przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do napraw maszyny.

- UWAGI KOŃCOWE

W przypadku powstania pożaru należy:

- Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia i wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną oraz odciąć dopływ gazu,

- Równocześnie należy:

- Alarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze. Podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską oraz powiadomić przełożonych.

- W przypadku znalezienia się w zagrożeniu bezpośrednim niebezpieczeństwem pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, jeśli niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |