# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

# PRACY NA STANOWISKU PALACZA W KOTŁACH

# WODNYCH I PAROWYCH C.O.

# Bezpieczna obsługa kotłowni jest zapewniona, w przypadku gdy:

# drzwi kotłowni są wyposażone w zamki rolkowe, co zapewnia możliwość ich otwierania pod naciskiem ciała;

# osoby obsługujące kotły posiadają uprawnienia energetyczne typu „E”, a nadzór typu „D”;

# palacz kotłowy wyposażony jest w odpowiednie ubranie robocze oraz ochrony osobiste (rękawice, okulary);

# kotły są zabezpieczone za pomocą naczynia zbiorczego;

# kotłownia posiada drożną wentylację nawiewną grawitacyjną;

# kotłownia jest właściwie oświetlona za pomocą oświetlenia hermetycznego (skład opału, dojście do wysypiska żużlu);

# wszystkie zawory opisane są za pomocą odpowiednich tabliczek;

# pracownik obsługujący żuraw posiada odpowiednie uprawnienia;

# kotłownia wyposażona jest w:

# komplet sprawnych urządzeń i narzędzi nawęglających,

# sprawne przyrządy kontrolno-pomiarowe, tj. manometry i termometry, umieszczone w miejscach dostępnych dla obsługi kotłów,

# dobre ujęcie wody (kran ze złączką oraz wąż do mycia posadzki),

# oznakowane drogi ewakuacyjne,

# schemat wyposażenia kotłowni oraz prawidłowe oznakowanie armatury,

# aktualną instrukcję bezpiecznej obsługi kotłów oraz instrukcję ppoż., sprzęt ppoż. (taki jak gaśnice, koce azbestowe itp.),

# wentylację grawitacyjną, stosowaną przy naturalnym ciągu kominowym,

# wentylację mechaniczną stosowaną w kotłach z podmuchem, tj. gdy ciąg kominowy jest sztuczny.

# PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

# Palacz powinien:

# posiadać kwalifikacje dotyczące obsługi kotłów wodnych i parowych,

# legitymować się zaświadczeniem o odbyciu szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego na danym stanowisku pracy,

# mieć dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie powierzonej pracy, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy,

# mieć ukończone 18 lat.

# Palacz zobowiązany jest:

# do wykonywania pracy sumiennie, dokładnie, zgodnie z poleceniami i wskazówkami bezpośredniego zwierzchnika, tak by nie stwarzać zagrożeń wypadkowych,

# wykonywać tylko prace wchodzące w zakres obowiązków palacza lub zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika (zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i ppoż.),

# zawsze dbać o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość całej kotłowni, dbać o powierzone wyposażenie,

# nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i dla współpracowników,

# przekazywać zmiany zmiennikowi, z jednoczesnym odnotowaniem uwag w „Księdze zmian”.

# Palacz odpowiada za zawinione awarie w kotłowni.

# W razie zaistnienia sytuacji niewymienionej w instrukcji, obsługujący kocioł zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego zwierzchnika i wysłuchać wytycznych do dalszego postępowania. Palacz może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń i instrukcji.

# Każdy zaistniały wypadek przy pracy zobowiązany jest zgłaszać swojemu przełożonemu.

# Przed podjęciem pracy palacz powinien sprawdzić:

# czy wejście i kotłownia są należycie oświetlone,

# czy na drzwiach jest zawieszona tabliczka z napisem zabraniającym wchodzenia i przebywania w kotłowni osobom nieupoważnionym,

# czy jest zachowana drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych,

# a także:

# przewietrzyć pomieszczenie kotłowni,

# całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w kotle przygotowanym do rozpalania ognia,

# przewietrzyć kocioł poprzez otwarcie drzwiczek zapasowych i paleniskowych na co najmniej 5-10 minut,

# dokonać wpisu do „Księgi zmian” swoich uwag na temat przygotowania kotła do rozpalania ognia.

# CZYNNOŚCI PODCZAS OBSŁUGI KOTŁA

# Palacz powinien:

# kocioł wody napełnić wodą aż do przelania się wody przewodem sygnalizacyjnym w naczyniu zbiorczym instalacji c.o.,

# kocioł parowy napełnić wodą nieco powyżej poziomu odpowiednio zaznaczonego na wodowskazie,

# aparat wyrzutowy zalać wodą, której twardość nie powinna przekraczać 2 n,

# ogień w kotle rozpalać po upewnieniu się, że jest on prawidłowo napełniony wodą i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy powietrza w drzwiczkach paleniskowych oraz przy otwarciu przesłon w czopuchach; rozpalanie wykonywać powoli,

# utrzymywać czas rozruchu kotła co najmniej przez 1 godz.,

# żądaną wydajność kotła (temperatura wody na wylocie) uzyskać poprzez dostosowanie jej do potrzeb wielkości ciągu za kotłem,

# poprawną pracę kotła uzyskiwać za pomocą ilości doprowadzanego powietrza, a nie za pomocą zasypywanego opału,

# tak prowadzić proces spalania opału, aby temperatura wody zasilającej i powrotnej była odpowiednia w stosunku do temperatury zewnętrznej i zgodna z zalecaną tabelą temperatur,

# szybkość spalania opału regulować wielkością ciągu (otwierać i przymykać przepustnicę dymową);

# ilość powietrza dostającego się pod ruszt dostosować do ilości zasypywanego opału (czynić to za pomocą przymykania i otwierania drzwiczek popielnika), tak by uzyskać całkowite spalenie opału,

# dostosować ilość dostarczanego opału do aktualnie potrzebnego ciepła,

# jeśli stosowana jest jako opał mieszanka węglowo-kokosowa, należy węgiel narzucać cienkimi warstwami na rozżarzony koks.

# W przypadku konieczności włączenia do ruchu dodatkowego kotła powinien przede wszystkim:

# sprawdzić poprawny stan techniczny kotła,

# odkręcić zawory odcinające kocioł,

# otworzyć przepustnicę dymową.

# Ogień rozpalić pod kotłem zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku wyłączenia z ruchu jednego kotła powinien przede wszystkim:

# przerwać zasypywanie opału i poczekać, aż opał w kotle wypali się,

# usunąć pozostałości opału,

# zamknąć zawory odcinające kocioł,

# odpowiednio wyczyścić kocioł (komorę paleniskową oraz płomieniówki),

# zamknąć przepustnicę dymową oraz sam kocioł, aby nie dopuścić do przedostania się niepotrzebnego powietrza do czopucha i pogorszenia się ciągu obok pracujących kotłów.

# CZYNNOŚCI ZAKAZANE

# Palaczowi kotłów zabrania się:

# pobierania wody przez kurki spustowe,

# uruchamiania pompy niezalanej wodą,

# uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające,

# rozpalania kotłów, gdy brak jest ciągu kominowego lub w przypadku złego stanu technicznego komina,

# zalewania płonącego w palenisku opału wodą,

# przenoszenia ciężarów większych od dopuszczalnych,

# używania w kotłowni lamp przenośnych o napięciu większym niż 24 V,

# tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych na terenie kotłowni i przed budynkiem,

# przechowywania w kotłowni przedmiotów nieprzeznaczonych do obsługi kotłów,

# przechowywania w kotłowni materiałów łatwo palnych, wybuchowych itp.,

# wchodzenia do zbiorników opału oraz do zbiorników żużlu,

# dopuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95°C,

# włączania linii awaryjnej kablowej bez uprzedniego wyłączenia wszystkich silników,

# przekazywania zmiany podczas awarii kotła lub innych urządzeń bez doprowadzenia ich do stanu normalnego,

# stosowania metod pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia oraz życia swojego i współpracowników,

# wykonywania innych prac, niezwiązanych z obsługą kotła w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

# spania lub wypoczywania w pozycji leżącej na terenie kotłowni,

# obsługiwania kotłów w stanie nietrzeźwym,

# wpuszczania do pomieszczeń kotłowni osób postronnych lub dopuszczania, aby te osoby obsługiwały kotły,

# opuszczania stanowiska pracy bez ważnych przyczyn i bez zawiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.

# IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

# Palacz powinien:

# poinformować zmiennika o zauważonych mankamentach w działaniu kotła,

# oczyścić kocioł po spalonym opale (czynność wykonywać codziennie przed rozpaleniem),

# wykonywać czyszczenie wszystkich kanałów pionowych nie rzadziej niż raz na trzy dni.

# Czyszczenie wykonywać szczotką drucianą. Obowiązkowe czynności to:

# czyszczenie komory paleniskowej,

# wybranie sadzy i popiołu z popielnika,

# oczyszczenie kanałów kominowych przez wyczystki,

# dokładne i szczelne zamknięcie wyczystek,

# dokładne oczyszczenie stanowiska pracy, ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych w wyznaczonych miejscach,

# sprawdzenie, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń,

# nieopuszczanie swojego stanowiska pracy przed zakończeniem dnia roboczego.

# Uwagi dodatkowe:

# jeżeli podczas palenia zabraknie wody w kotle, nie wolno do niego dolewać świeżej wody, lecz jak najszybciej usunąć cały rozpalony opał;

# po ostudzeniu dopełnić kocioł wodą i rozpocząć palenie od nowa (dolewanie wody do niewystudzonego kotła jest zabronione, gdyż może to spowodować pęknięcie samego kotła lub jego członów),

# jeżeli wystąpi niedostateczny ciąg kominowy, np. z powodu nieszczelności przestrzeni spalinowej kotła, czopucha lub komina, należy natychmiast usunąć nieszczelność,

# przy wystąpieniu niskiej wydajności kotła, np. z uwagi na niewłaściwą ilość dopływającego powietrza, należy natychmiast wyregulować dopływ powietrza,

# w przypadku braku cyrkulacji wody w kotle i instalacji c.o. (np. zakręcone przy kotle zawory

# zasilające, powrotne albo urwany grzybek blokujący przepływ) należy odkręcić zawory, a w przypadku urwania się grzybka - wygasić kocioł i zmienić zawór.

# Należy bezwzględnie sprawdzić ciśnienie wody w kotle na manometrze oraz wypływ z zaworu dwururowego (dwudrogowego) na rurce syfonowej manometru.

# W przypadku stwierdzenia ubytków wody sprawdzić, czy nie przecieka kocioł lub instalacja grzewcza.

# W przypadku przekroczenia temperatury wody ponad 95 C, przytłumić proces palenia opału lub całkowicie wygasić kocioł.

# W przypadku „zawieszenia się” temperatury na skutek braku cyrkulacji wody, sprawdzić przyczynę tego stanu rzeczy i mankament usunąć, a jeżeli nie jest to możliwe, zawiadomić o tym fakcie nadzór kotłowni.

# Jeżeli nastąpi zjawisko „unikania” pary przez aparat wyrzutowy przy nieprzekraczaniu ciśnienia dopuszczalnego, należy:

# przytłumić palenie opału w kotle, aby ciśnienie pary obniżyć do „0”,

# odkręcić zawór pod lejkiem aparatu wyrzutowego, zalać aparat, zakręcić i uruchomić kocioł.

# Zakończenie sezonu palenia i wygaszenie kotła następuje na polecenie bezpośredniego przełożonego.

# Po skończonym sezonie palenia kocioł należy dokładnie wyczyścić, kotłownię posprzątać i odpowiednio zabezpieczyć.

# Na okres letni nie należy spuszczać wody z kotła.

# V. POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

# Wyłączyć kocioł w przypadku:

# pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków,

# pęknięcia kotła,

# innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni.

# Wyłączyć kocioł poprzez:

# szybkie usunięcie żaru z kotła,

# ugaszenie żaru poza kotłem,

# maksymalne otwarcie czopuchów i drzwiczek popielnika oraz zasypowych,

# wystudzenie kotła.

# Ponowne napełnienie kotła wodą jest dopuszczalne dopiero po usunięciu przyczyny awarii kotła i po jego powolnym wystudzeniu.

# Należy pamiętać o tym, że miał węglowy trzeba zasypywać do kotła niewielkimi ilościami i tylko w stanie wilgotnym, gdyż użycie go w stanie suchym grozi wybuchem.

# Manometry i inne instrumenty pomiarowe informujące o poprawnym działaniu kotła muszą być stale obserwowane.

# Podczas wykonywania pracy przy obsłudze kotła stosować właściwe ochrony osobiste (m.in. rękawice ochronne, okulary, fartuch).

# W przypadku powstania pożaru należy:

# ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

# wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

# a równocześnie:

# zaalarmować straż pożarną,

# powiadomić przełożonych o pożarze,

# podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

# przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

# Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

# W razie zaistnienia wypadku:

# udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

# w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

# powiadomić przełożonych.

# W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożenia nie jest możliwe).

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |