INSTRUKCJA BHP

PRZY SPAWANIU ELEKTRYCZNYM

- Do wykonywania stałej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego, może być dopuszczony pracownik, który:

- ukończył odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz uzyskał ewentualnie odpowiednie uprawnienia,

- ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,

- Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą wykonaną z tkaniny trudnopalnej względnie ze skóry, włosy przykryć beretem lub czapką, na nogach mieć buty ze spodniami trudno zapalnymi, na rękach rękawice spawalnicze oraz ochrony osobiste - fartuch skórzany, maska spawalnicza, okulary ochronne, indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

- Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający odpowiednie uprawnienia.

- Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii.

- Obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią.

- Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania.

- Czynności przed rozpoczęciem pracy. Spawacz powinien:

- zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zakresem prac spawalniczych,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych spawań,

- przygotować odpowiednie elektrody,

- przygotować odpowiednie szkła do maski spawalniczej,

- sprawdzić stan połączeń instalacji spawalniczej oraz uchwytu elektrody,

- sprawdzić, czy spawania nie zagraża otoczeniu,

- sprawdzić, czy podczas spawania na ścianie, po drugiej stronie nie nastąpi zapalenie,

- wszelkie zauważone nieprawidłowości natychmiast zgłosić w celu ich usunięcia.

- Czynności podczas spawania.

- Zabezpieczyć stanowisko pracy, o ile nie ma stałych, ruchomymi ekranami przeciwodblaskowymi i przeciwodpryskowymi.

- Używać do spawania przewodów elektrycznych i uchwytu do elektrody tylko w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzona izolacja).

- Stosować tylko właściwe grubości elektrod do spawania.

- Mocować i ustawiać rzetelnie i solidnie spawany przedmiot tak, by nie uległ on uszkodzeniu.

- Ustawić detale do spawania w taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuniecie lub przewrócenie się.  Przy odbijaniu żużla używać młotków igłowych i okularów ochronnych.

- Przy spawaniu wewnątrz kotłów, zbiorników lub w ciasnych pomieszczeniach niezależnie od stosowanej wentylacji, używać ochron dróg oddechowych. Przy pracy wewnątrz zbiorników, kotłów i metalowych pomieszczeń, stosować oświetlenie elektryczne o napięciu 24V.

- Upewnić się, czy element spawany nie grozi upadkiem lub odsunięciem się

- Przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić stan ich sprawności.

- Ochronić drogi oddechowe, oczy, twarz i ręce przed poparzeniem i naświetleniem poprzez stosowanie odpowiednich ochron osobistych.

- Włączyć indywidualny wyciąg powietrza, aby wyziewy gazowe były usuwane ze stanowiska.

- Używać właściwych, nie uszkodzonych i nie zaoliwionych narzędzi i pomocy warsztatowych.

- Każdą powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującym procesem technologicznym i wg wskazówek zwierzchnika.

- Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

- Czynności zabronione.

Spawaczowi zabrania się:

- Chwytania gorącego metalu przygotowanego do spawania lub po spawaniu.

- Samodzielnie naprawiać uszkodzone przewody elektryczne (instalację elektryczną).

- W czasie przerw w pracy trzymać pod pachą uchwyt do elektrody.

- Odsuwania maski spawalniczej zbyt daleko od twarzy, odkładania jej przed zgaśnięciem łuku, a także zapalenie łuku bez zabezpieczenia twarzy.

- Spawania bez prawidłowego uziemienia elementu spawanego.

- Stosować prowizoryczne połączenie urządzeń spawalniczych.

- Powodować, aby podłoga na stanowisku roboczym była mokra, śliska, nierówna, zanieczyszczona śmieciami, zatarasowana.

- Podstawowe czynności po zakończeniu pracy.

Spawacz powinien:

- Wyłączyć spawarkę spod napięcia.

- Sprawdzić, czy podczas spawania nie został zaprószony ogień.

- Uporządkować stanowisko pracy, usunąć końcówki elektrod oraz żużel spawalniczy.

- Uporządkować sprzęt spawalniczy.

- 6.   Uwagi końcowe.

- Podczas wykonywania prac spawalniczych wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych pomieszczeń zamkniętych (do 15m3), spawacz powinien być ubezpieczony przez innego pracownika, przebywającego na zewnątrz.

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia przy wykonywaniu powierzonej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Uzgodniono pod względem przepisów BHP i Ochrony ppoż.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |