INSTRUKCJA BHP

PRZY SPAWANIU GAZOWYM

- Postanowienia ogólne

Pracę w zawodzie spawacza gazowego może wykonywać pracownik, który:

- ukończył kurs spawalniczy lub uzyskał inne uprawnienia,

- ukończył 18 lat,

- posiada dobry stan zdrowia.

Pracę należy wykonywać ubranym w odzież roboczą z tkaniny trudnopalnej, nakrycie głowy, buty ze spodami dno zapalnymi, rękawice spawalnicze oraz ochrony osobiste fartuch skórzany lub inny niepalny, okulary spawalnicze, półmaska.

- Czynności do wykonywania przez pracownika przed rozpoczęciem spawania

- zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność poszczególnych spawań,

- sprawdzić stan węży tlenowych, acetylenowych oraz prawidłowość połączeń do bezpieczników (w przypadku sieci) lub reduktorów (w przypadku butli),

- sprawdzić stan techniczny reduktorów (w przypadku korzystania z butli),

- sprawdzić w razie używania sieci, czy bezpiecznik wodny jest prawidłowo napełniony woda (jeżeli odkręcimy kurek kontrolny, woda powinna wyciekać),

- przygotować odpowiednie palniki i właściwe szkła do okularów (G6 do G9),

- ustawić butle w stojaku lub na wózku chroniąc je przed działaniem promieni słonecznych,

- sprawdzić czy nie ma zagrożenia zapalenia się elementów znajdujących się w pobliżu, a zwłaszcza po drugiej stronie ściany (jeżeli spawanie wykonywane jest przy ścianie),

- podczas prowadzenia prac w pomieszczeniach zagospodarowanych zabezpieczyć podręczny sprzęt gaśniczy, butle umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 m od źródeł otwartego ognia i 1 m od grzejników zamkniętych, wymienić butlę tlenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu co najmniej 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa),

- wymienić butlę acetylenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu od 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa) przy temp. -5°C do 3,0 kG/cm2 (około 300 kPa) przy temp. +25°C.

- Butli acetylenowej nie wolno używać w pozycji leżącej, kąt nachylenia nie

- może przekroczyć 45°.

- Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania spawania.

- dysze palnika stosować ściśle według instrukcji fabrycznej,

- używać palnika i węży tylko w dobrym stanie technicznym,

- węże spawalnicze prowadzić w sposób nie powodujący ich załamania,

- do czyszczenia lub przepychania dyszy palnika stosować tylko miedziane, mosiężne lub aluminiowe przetyczki,

- po każdej dłuższej przerwie w pracy sprawdzić poziom płynu w bezpieczniku wodnym,

- przy zapalaniu palnika: najpierw lekko otworzyć kurek tlenowy, a po stwierdzeniu iż tlen wypływa, otworzyć kurek acetylenowy, zapalić i wyregulować płomień,

- przed rozpoczęciem spawania zbiorników lub w zbiornikach, w których mogą znajdować się palne pary lub ciecze upewnić się co do całkowitego bezpieczeństwa pracy (zażądać wyników pomiarów stężeń wybuchowych),

- przy spawaniu zbiorników, kotłów i zamkniętych pomieszczeń stosować ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednie przerwy w pracy, wychodząc na zewnątrz,

- przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić ich stan,

- przy spawaniu na wysokości stosować się do przepisów o wykonywaniu prac na wysokości.

- Czynności zakazane spawaczowi:

- stosowanie butli tlenowej umieszczonej w pozycji leżąc (dopuszcza. nachylenie do 45°),

- zatłuszczanie butli tlenowych, reduktorów i zaworów,

- używanie nieszczelnych butli, reduktorów lub palników,

- przedłużania węży bez właściwych łuczników metalowych,

- stosowania węży krótszych niż 5 m,

- umieszczania butli na rusztowaniach,

- toczenia poziomo, przewracania lub uderzania w butle z gazami,

- odkładania zapalonego palnika lub wypuszczania z rąk (palnik należy zgasić lub odłożyć na odpowiednią podstawkę),

- pozostawiania palnika pod ciśnieniem w razie długiej przerwy w pracy (należy odłączyć przewody od sieci reduktora),

- umieszczania węży spawalniczych na plecach i ramieniu,

- używania w zbiornikach oświetlenia miejscowego napięcie wyższe niż 24 V,

- samodzielnego naprawiania palników i reduktorów,

- stosowania węży do gazów, dla których nie są przeznaczone,

- stosowania tlenu oraz gazów palnych do napędu narzędzi pneumatycznych.

- Podstawowe czynności spawacza po zakończeniu pracy.

Zgasić palnik:

- zamknąć kurek acetylenu,

- zamknąć kurek tlenu,

- poluzować śruby nastawcze reduktorów,

- zamknąć zawory w butlach,

- otworzyć kurki na palniku po ustaniu wypływu gazów, zamknąć kurki na palniku i zdjąć reduktory z butli,

  - sprawdzić czy w pobliżu stanowiska pracy nie został zaprószony ogień,

  - uporządkować stanowisko pracy i sprzęt,

  - węże, palniki i reduktory umieścić w wyznaczonym miejscu,

  - zgłosić przełożonemu zakończenie spawania.

- Bezpieczniki (wodne lub suche) używać tylko dopuszczone przez Dozór Techniczny, zgodnie z ich charakterystyką.

- Bezpieczniki wodne w okresie zimowym należy napełnić płynem niezamarzającym.

- Posługiwać się reduktorem zgodnie z instrukcją producenta.

- W razie cofnięcia się płomienia należy niezwłocznie zamknąć kolejno: zawory palnika do acetylenu a następnie tlenu, a palnik zanurzyć w wodzie. Gdy palnik jest zimny, a węże nieuszkodzone, należy przedmuchać węże i palnik i ponownie zapalić.

- Cięcie wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych zamkniętych pomieszczeń (do 15m3) należy przeprowadzać przy asekuracji przez drugiego pracownika przebywającego na zewnątrz.

- Wszystkie zauważone nieprawidłowości i usterki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |