INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE WYWAŻAREK DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

- UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej obsługi wyważarki może być dopuszczony pracownik, który:

- Posiada dobrą znajomość działania wyważarki i umiejętność interpretacji wskazań przyrządu pomiarowego (na monitorze),

- Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony dobrym świadectwem lekarskim,

- Posiada upoważnienie do obsługi wyważarki wydane przez pracodawcę.

- Przystępując do pracy, pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy, ubrany w odzież roboczą bez luźnych i zwisających elementów, w rękawice ochronne i obuwie robocze o spodach przeciwpoślizgowych.

- PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

- Wyważarka powinna być tak usytuowana, aby istniał swobodny dostęp od strony zakładania koła i sterowania oraz urządzania napędowego.

- Wyważarka powinna być usytuowana przy ścianie, nie powinna być umieszczona na środku pomieszczenia warsztatowego.

- Oświetlenie stanowiska – minimum  150 Ix.

- CZYNNOŚCI W CZASIE WYWAŻANIA KOŁA:

- Staranne, zgodne z instrukcją zamocować koło i dokręcić nakrętkę dociskową.

- Zamknąć osłonę i uruchomić wyważarkę.

- Uważnie obserwować wskazania przyrządu (monitora) i zgodnie ze wskazaniami starannie mocować ciężarki wyważające.

- Wykazać pomiar kontrolny.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Obsługującemu zabrania się :

- Oddalania się od pracującej wyważarki.

- Samodzielnego dokonywania napraw i regulacji

- Użytkowanie wyważarki przy  niesprawnym lub uszkodzonym wyłączniku bezpieczeństwa – pokrywy osłony koła

- Dopuszczać do obsługi wyważarki osoby nie upoważnione

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Obsługujący powinien:

- Odłączyć wyważarkę od napięcia.

- Pomocniczy osprzęt  (tuleje, nakrętki itp.) ułożyć w wyznaczonym miejscu.

- Uprzątnąć stanowisko pracy.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPATKU AWARI

- W przypadku pożaru – ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej (musi być umieszczona w widocznym miejscu.

- W razie innych awarii – natychmiast zawiadomić przełożonego, wyłączyć napięcie.

- Zawiadomić właściwe służby ratownicze.

- UWAGI KOŃCOWE

- Utrzymywać bieżącą sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłosić przełożonemu.

- PODSTAWY PRAWNE

- Rozporządzenie MpiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 129, poz. 844); §85rozp. MPiPS oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r.(Dz. U. Nr 13., pozycja 51) oraz PN83/M-46513 i PN-86/M-46618).

- Instrukcja fabryczna zalecenia producenta z DTR,

- Analiza stanowiska pracy,

- Kodeks Pracy.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |