INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA OBSŁUGI MALARNI PROSZKOWEJ

- WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować wieszaki, urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi malarni proszkowej, tabliczką znamionową,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- włączyć urządzenie, włączyć wentylację, odkręcić zawory i wyregulować ciśnienie powietrza,

- sprawdzić: stan techniczny malarni proszkowej, czy jest możliwy swobodny ruch pionowy pistoletu, oświetlenie stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej.

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- włączyć oświetlenie, pompę wodną, przenośnik, pompę dozującą, napęd posuwisto zwrotny, ustalić natężenie przepływu lakieru, włączyć zawór powietrza rozpylającego, elektryzowania powietrza, automatycznego natrysku i sprawdzić jakość ich działania,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- dotykać zbiornika z farbą i zaworu farby jeśli farby charakteryzują się niskim oporem elektrycznym,

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

- używać malarni proszkowej bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia,

- wznawiać pracę uszkodzonej malarni proszkowej bez usunięcia uszkodzenia,

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, naprawiać, czyścić, smarować,

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie,

- palić tytoń i używać otwartego ognia.

NAKAZUJE SIĘ:

- w odległości 3 m od pistoletu nie mogą znajdować się żadne izolowane przedmioty,

- upewnić się, że między wieszakiem a malowanymi przedmiotami jest dobre połączenie elektryczne,

- do przenoszenia rozpuszczalników stosować pojemników z pokrywą przewodzącą elektryczność,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do malowania lub pomalowanych,

- przyłączać malarnię proszkową do źródła energii tak, aby nie stanowiło to zagrożenia dla obsługi,

- używać obowiązujące ochrony osobiste.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- używać obuwie przewodzące elektryczność (lub spód skórzany),

- wyłączyć malarni proszkowej wyłącznikiem (głównym),

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego,

- o wadach i / lub uszkodzeniach malarni proszkowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- malarnie proszkowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane,

- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,

- w razie awarii malarni proszkowej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudniać prowadzenie  działalności ratowniczej lub ewakuacji.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST:

- Używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefie zagrożenia pożarem i wybuchem.

- Wylewania resztek lakierów, rozpuszczalników w miejscu zagrożonym.

- Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie posiada zabezpieczeń.

- Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych.

- Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego takich jak wyłączniki, przełączniki itp. na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

- Ilość materiałów znajdujących się na stanowisku pracy w obiekcie produkcyjnym nie może przekroczyć wielkości dobowego zapotrzebowania.

- Zapasy materiałów przekraczających wielkości określone w pkt. 6 należy przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Pracowniku  pamiętaj:

- Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie,

- Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn,

- Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

- Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.

W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.

- Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI GROZI WYPADKIEM.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP WINNI BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |