# INSTRUKCJA B H P

PRZY OBSŁUDZE WCIĄGARKI BUDOWLANEJ

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

## Pracownik obsługujący wciągarkę budowlana powinien

- Do wykonywania powierzonej pracy /obsługi wciągarki / przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym /odzież musi być czysta, obcisła, bez żadnych luźno zwisających jej elementów, włosy przykryte beretem lub czapką, na nogach odpowiednie do otoczenia buty ochronne, kask i rękawice /;

- Wysłuchać ewentualnego instruktażu zawodowego udzielonego przez swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza/ oraz poleceń dotyczących pracy w danym dniu;

- Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy obsłudze wciągarki;

- Przygotować odpowiednie stanowisko do bezpiecznej obsługi wciągarki /porządek na stanowisku pracy, swobodny dostęp do aparatury sterowniczej, ustawione odpowiednio tablice informacyjne i ostrzegawcze

- W okresie zimowym usuwać oblodzenie podłoża wciągarki;

- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu wciągarki natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu /mistrzowi / celem ich szybkiego usunięcia a po stwierdzeniu, że zostały usunięte, przystąpić do pracy;

- CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien:

- Sprawdzić stan techniczny wciągarki, między innymi czy:

- przycisk alarmowy oraz urządzenia sterownicze działają poprawnie;

- zamki / rygle / zabezpieczające przed otwarciem wejścia działają prawidłowo;

- wciągarka jest uziemiona;

- nie ma zbędnych przedmiotów na wyciągarce;

- stan lin jest prawidłowy i są one właściwe dla danego ciężaru -obciążenia

- działanie wyłączników krańcowych jest dobre;

- Odczytać zapisy dokonane w Książce pracy” wciągarki i wykorzystać do pracy zawarte tam uwagi;

- Sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów wciągarki przez jej uruchomienie bez obciążenia;

- Sprawdzić skuteczne działanie hamulca;

- Wszystkie zauważone zagrożenia natychmiast likwidować;

- Odsunąć osoby postronne z obszaru działania wciągarki;

- Na wyraźne zezwolenie swojego bezpośredniego przełożonego rozpocząć obsługę wciągarki;

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI WCIĄGARKI

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien:

- Przed uruchomieniem wciągarki znać ciężar przemieszczanego /podnoszonego materiału, przedmiotu /, aby nie przekroczyć dopuszczalnego udźwigu wciągarki;

- Jeżeli wciągarka jest przystosowana do transportu towarowo-osobowego, to przestrzegać zasady, aby nie przemieszczać towaru razem z pracownikami

- Przestrzegać zasady, aby podczas ruchu wciągarki nie stać pod tym urządzeniem a także aby nie znajdowały się tam osoby postronne;

- W sposób ciągły obserwować pracę wciągarki;

- Wciągarkę obsługiwać tylko zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno – ruchową /;

- W przypadku zaniku prądu wciągarkę natychmiast zatrzymać /wyłączyć

- Powodować, aby podczas ruchu wciągarki nie zbliżały się do niej osoby postronne;

- Podczas obsługiwania wciągarki koncentrować całą swoją uwagę na zasadach /bezpiecznych/ czynnościach i nie wykonywać żadnych innych prac.

- Przed wprowadzeniem do kabiny /na platformę/ pojemnika lub wózka z materiałami budowlanymi sprawdzić czy ich gabaryty mieszczą się w kabinie oraz czy ich ciężar globalny nie przekracza udźwigu dopuszczalnego wciągarki;

- Dopilnować aby wózek z materiałami budowlanymi wjeżdżał do kabiny przodem, zachowując bezpieczną odległość między wózkiem a ścianą kabiny;

- Przy przewożeniu /wciąganiu lub opuszczaniu/ pracowników wciągarką pouczyć ich, aby zachowali bezpieczną odległość od ściany szybu;

- Zachować czystość kabiny w sposób ciągły;

- W przypadku niemożności zatrzymania wciągarki przy nacisku odpowiedniego przycisku sterowniczego natychmiast wyłączyć wyłącznik główny;

- W zależności od charakteru pracy i przystosowania wciągarki dopilnować aby był przy niej zawieszony napis informacyjny, np. „Wciągarka towarowa, Udźwig... Przewóz pracowników wzbroniony” lub „Wyciągarka towarowo – osobowa Udźwig....”.

- Powierzoną pracę obsługi wciągarki wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz według wskazówek swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/, bezpiecznie, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pozostawić stanowisko w takim stanie, w jakim on nastąpił, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego wykonania powierzonego zadania /obsługi wciągarki / wysłuchać wskazówek swojego bezpośredniego zwierzchnika /mistrza / oraz dostosować się do otrzymanego instruktażu i udzielonych poleceń.

- CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WCIĄGARKĘ

Pracownikowi obsługującemu wciągarkę zabrania się przede wszystkim:

- W czasie obsługi wciągarki wykonywać inne prace.

- Opuszczać stanowisko pracy bez uzasadnionych powodów, bez wiedzy i zgody swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/.

- Zezwalać na obsługiwanie wciągarki osobom nieupoważnionym.

- Wciąganie ładunków /towarów lub pracowników / o ciężarze większym od dopuszczalnego.

- Dokonywać naprawy wciągarki a szczególnie podczas jej pracy.

- Używania przycisku alarmowego w innych przypadkach niż sytuacjach krytyczna /alarmowa/.

- Uruchamiania wciągarki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub jest ona niesprawna.

- Zezwalać, aby podczas pracy wyciągarki /wciągania lub opuszczania/ pracownicy w kabinie /na platformie/ palili papierosy.

- Uruchamiać wciągarkę, jeżeli przemieszczany7 ładunek nie jest odpowiednio umocowany.

- Obsługiwać wciągarkę nie zgodnie z jej DTR /dokumentacją techniczno- ruchową /.

- Dotykać ręką obracające się mechanizmy lub liny.

- Dotykać ręką urządzenia elektryczne aktualnie będące pod napięciem.

- Usuwać napisy informacyjne i ostrzegawcze z wyciągarki.

- Pozostawiać wciągarkę będącą w ruch u bez nadzoru.

- Obsługiwać wciągarkę bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień.

- Składować różnego rodzaju przedmioty i materiały zbyt blisko wciągarki.

- Powodować aby wokół wciągarki teren był śliski, mokry, nierówny, zatarasowany, a obsługa była utrudniona.

- Pić alkohol, brać udział w „pogawędkach” koleżeńskich, niebezpiecznych zabawach czy żartach.

- Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub współpracowników.

- ELEMENTARNE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien:

- Wyłączyć wciągarkę sprowadzając ją do parteru.

- Dokładnie uporządkować kabinę /platformę/ wyciągarki.

- Odnotować w „książce pracy” swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki.

- Przyciski sterownicze pozostawić w położeniu wyjściowym a główny wyłącznik wyłączyć.

- Zabezpieczyć wciągarkę w taki sposób, aby nie było możliwości jej włączenia przez osoby niepowołane a sama wciągarka nie stwarzała jakichkolwiek zagrożeń.

- Nie opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy.

- UWAGI DODATKOWE

Pracownik obsługujący wciągarkę powinien:

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.

- Dbać o stałą czystość wciągarki.

- Szanować powierzoną wciągarkę oraz przedmioty przydzielone do jej obsługi.

- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia.

- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż za ich niestosowanie pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności.

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji niewymienionych w wyżej podanej instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego /mistrza/ o wytyczne co do dalszego postępowania.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |