INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WTRYSKARKI

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

`

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Pracę rozpoczynać punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym., właściwie ubranym (ubranie robocze lub kombinezon, buty robocze, w zależności od potrzeb rękawice robocze, nakrycie gotowy),

- Wysłuchać instruktażu zawodowego, udzielonego przez swojego bezpośredniego przełożonego na temat zadań w danym dniu roboczym oraz fachowego i bezpiecznego obsługiwania wtryskarki,

- Sprawdzić stan techniczny wtryskarki, m.in. czy:

  - spirale grzejne nie wystają poza obręb osłony grzałki,

  - miejsca przyłączenia elementów grzejnych do kotłów zasilających są osłonięte ze wszystkich stron,

  - osłona jest wyłożona (od zewnątrz) materiałem izolacyjnym,

  - kołki zasilające są zabezpieczone nasadką grzejną,

- Upewnić się, że:

  - wszystkie dźwignie i przyciski sterownicze, uruchamiające wtryskarkę są w położeniu zerowym (wyłączone),

  - osłony są założone we wszystkich ustalonych miejscach i są sprawne technicznie (nieuszkodzone),

  - nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej,

  - wyposażenie wtryskarki (forma) jest ustawiana właściwie i mocowana prawidłowo, jest kompletna, nieuszkodzona,

- Dokonać następujących wstępnych czynności:

  - odkręcić zawory doprowadzające wodę chłodniczą na chłodnicę oleju i pozostałe punkty chłodzenia (stoły, narzędzia),

  - podczas ruchu jałowego wtryskarki sprawdzić wszystkie mechanizmy, ich działanie i stan techniczny,

  - uzupełnić surowiec w zasypniku,

- Usunąć ze stanowiska wszystkie zbędne przedmioty (materiały, narzędzia itp.) utrudniające normalną obsługę wtryskarki,

- Mieć świadomość, że wtryskowe formowanie to metoda produkcji kształtek z tworzyw sztucznych, głównie termoplastycznych czy szybko utwardzalnych duroplastów,

- W zależności od potrzeb przygotować do pracy:

  - wtryskarkę tłokową lub

  - wtryskarkę ślimakową

- Poprawnie oświetlić całe stanowisko robocze,

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek mankamentów lub zagrożeń, zgłosić swoje uwagi swojemu bezpośredniemu przełożonemu (mistrzowi) celem ich szybkiego usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one zlikwidowane, przystąpić do obsługi wtryskarki, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi, podaną w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) przez producenta.

- ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS REALIZOWANIA PRACY

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Zawsze stosować bezpieczne metody pracy, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie, współpracowników czy otoczenia,

- Po uzyskaniu właściwej temperatury, wtryskiwanego materiału, ustawić maszynę na realizację określonego cyklu pracy,

- Powodować, aby ustawienie cyklu pracy na wtryskarce, w zależności od konstrukcji narzędzia (formy), dokonywał przeszkolony pracownik (ustawiacz) lub mistrz,

- Dopilnować, aby wtryskiwanie surowca do formy odbywało się przy zamkniętej osłonie,

- Na bieżąco uzupełniać surowiec zasypniku,

- Przy wieloosobowej obsłudze wtryskarki, jej włączania dokonywać za wiedzą pozostałych pracowników.

- W przypadku pozostania wypraski w formie, wtryskarkę zatrzymać i wezwać dyżurnego pracownika zespołu remontowego lub narzędziowego,

- Obsługiwać wtryskarkę tylko przy właściwym oświetleniu całego stanowiska roboczego i maszyny,

- Do obsługiwania wtryskarki używać tylko przewidzianych dla tych celów (w technologii) narzędzi i pomocy warsztatowych,

- Powodować, aby podczas całego cyklu technologicznego, forma była cały czas utrzymywana w czystości,

- W razie awarii maszyny lub zaniku prądu, wtryskarkę wyłączyć spod napięcia poprzez naciśnięcie wyłącznika awaryjnego, oznaczanego kolorem czerwonym na pulpicie sterowniczym oraz wyłącznik główny w szafie sterowniczej,

- Powierzoną pracę wykonywać dokładnie, skupiając całą swoją uwagę na wykonywanych czynnościach,

- Po każdej wymianie elementu grzejnego, dokładnie zbadać odporność izolacji,

- Przy spuście uplastycznionego surowca, zachować szczególną ostrożność z uwagi na zagrożenia, które mogą wystąpić podczas tych czynności,

- Surowiec zasypywać stojąc na podeście, przeznaczonym dla tego celu,

- Narzędzia i pomoce warsztatowe układać na wyznaczanych dla tego celu miejscach,

- Materiały, wypraski, gotowe elementy I produkty, układać w pojemnikach dla tych celów przygotowanych,

- Odpady i braki układać w specjalnych pojemnikach i przekazywać do ich kruszenia dla ponownego wykorzystania,

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy, natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu (mistrzowi),

- Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić miejsce jego powstania w takim stanie, w jakim wypadek się wydarzył, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego,

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego obsługiwania wtryskarki, zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego (mistrza) o wytyczne i wskazówki do dalszej pracy.

- CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI

PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WTRYSKARKĘ ZABRANIA SIĘ:

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy przy obsłudze wtryskarki, stwarzając zagracenia dla siebie, współpracowników i otoczenia,

- Lekceważenia zasad i wytycznych podanych w technologii

- Tolerować, aby wtryskarka była zanieczyszczona, brudna,

- Powodować, aby na stanowisku było ślisko, mokro,

- Tarasować i zastawiać przejścia, drogi, dostęp do wyposażenia ppoż.,

- Obsługiwania wtryskarki po jej naprawie czy przeglądzie, bez sprawdzenia jej sprawności technicznej (przez ustawiacza, mistrza),

- Samowolnego dokonywania zmian w systemie kierowania i ustawiania wtryskarki, (cyklu pracy), maszyny

- Usuwania lub nie zamykania osłon,

- Zezwalania na obsługiwanie wtryskarki osobom postronnym,

- Wtryskiwania surowca do formy przy otwartej osłonie,

- Układania wyrobów (lub innych materiałów) na osłonie,

- Powodować, aby światło stwarzało możliwość tzw. "olśnienia" i utrudniało obsługiwanie wtryskarki,

- Używania narzędzi i pomocy warsztatowych uszkodzonych, niewłaściwych, niezgodnych z technologią

- Tolerować, aby spirale grzejne wystawały poza obręb osłony grzałki,

- Samowolnego wymieniania końcówki ustnika,

- Bagatelizować, gdy korki zasilające nie są zabezpieczone nasadką grzejną,

- Picia alkoholu na stanowisku pracy lub na terenie zakładu, brania udziału w niebezpiecznych "zabawach czy żartach" stwarzających zagrożenia także dla współpracowników czy otoczenia.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Zamknąć zasypnik i spowodować, aby cylinder był opróżniony, i wyłączyć wtryskarkę spod napięcia,

- Zakręcić zawór dopływu wody, jednak nie wcześniej niż 0,5 godziny po zakończeniu pracy na wtryskarce

- Wtryskarkę i całe stanowisko oczyścić oraz uporządkować,

- Używane narzędzia i pomoce warsztatowe, po ich dokładnym oczyszczeniu, odłożyć na miejsce ich stałego przechowywania,

- Upewnić się, ze pozostawiona wtryskarka nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia,

- Opuścić stanowisko pracy po zakończeniu dnia roboczego.

- UWAGI KOŃCOWE

PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Zawsze dbać a higienę osobistą i schludny wygląd,

- Wiedzieć o tym, że wtryskarki to maszyny służące do produkcji nowoczesnych przedmiotów dla różnych gałęzi przemysłu i potrzeb indywidualnych w gospodarce domowej, stosunkowo bezpieczne w obsłudze, ale tylko przy przestrzeganiu podstawowych zasad dotyczących właściwego postępowania podczas korzystania z maszyny,

- Przestrzegać wszystkie zasady i przepisy podane wyżej, gdyż za ich niestosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności,

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji przy obsłudze wtryskarki, zwracać; się, do swojego bezpośredniego zwierzchnika a dodatkowy instruktaż dla możliwości kontynuowania właściwego, fachowego i bezpiecznego obsługiwania maszyny.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |