INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE FRYTOWNICY

UWAGI OGÓLNE

Do pracy może przystąpić pracownik posiadający:

- przeszkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe bhp oraz p.poż.

- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED

ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien:

- zapoznać się z dokumentacją techniczno- ruchową urządzenia

- założyć odzież i obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej

- przemyśleć bezpieczny przebieg pracy

- przed uruchomieniem frytownicy należy sprawdzić stan techniczny urządzenia

- przygotować odpowiednią ilość i rodzaj surowców potrzebnych do wykonania pracy.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien starannie umyć ręce.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.

- Zabrania się przykrywania bądź zapychania (np. ścierką, talerzem itp.) wylotów kratki odprowadzającej pokrywy filtrem oparów.

- Poziom tłuszczu powinien zawsze znajdować się pomiędzy najniższym a najwyższym wskaźnikiem.

- Zabrania się rozpuszczania tuszu (frytury) w bloku w koszu frytownicy lub w mikrofiltrze.

- Kosz frytownicy należy, opuszczać powoli do znajdującego się we frytownicy gorącego tłuszczu przy pomocy specjalnego uchwytu.

- W żadnym wypadku nie należy korzystać z pustej frytownicy, tzn. bez oleju lub frytury (tłuszczy stałych).

- Nie należy przeładowywać kosza frytownicy.

- Zabrania się używania uszkodzonej frytownicy.

CZYSZCZENIE

W celu oczyszczenia rytownicy należy w pierwszej kolejności wyjąć wtyczkę z gniazdka, następnie oczyścić, następnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie i górną część pokrywy. Wewnętrzne powierzchnie garnka frytownicy można oczyścić, przy. Każdej wymianie tłuszczu. Po opróżnieniu garnka 'należy wytrzeć wnętrze kuchennym ręcznikiem papierowym, a następnie przemyć je wodą z odpowiednim środkiem myjącym. Następnie wnętrze frytownicy należy spłukać i dokładnie osuszyć.

UWAGA!    Frytownica nie może być nigdy zanurzona w wodzie lub trzymana pod bieżącą wodą.

NAPRAWA l KONSERWACJA

Napraw i konserwacji może dokonywać tylko osoba uprawniona do wykonywania tych czynności.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik powinien:

- wyłączyć wszystkie maszyny i urządzenia i odpowiednio je zabezpieczyć

- dokładnie posprzątać stanowisko pracy

- używane narzędzia umyć, zdezynfekować, osuszyć i umieścić je w przeznaczonym do tego celu miejscu

- Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stanowi żadnych zagrożeń.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

ZAPALENIA SIĘ TŁUSZCZU

UWAGA!   W przypadku zapalenia się tłuszczu, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu (odciąć dopływ energii elektrycznej) i zakryć frytownicę pokrywą, w razie potrzeby należy użyć odpowiedni sprzęt gaśniczy. Nigdy nie należy do gaszenia tłuszczu używać wody!

OGÓLNE ZASADY BHP

Pracownik zobowiązany jest:

- wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bhp,

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

- stosować środki ochrony indywidualnej i grupowej, a także używać odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,

- bezzwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadku przy pracy lub istniejącym zagrożeniu,

- w razie potrzeby należy poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy, a miejsce wypadku zabezpieczyć do czasu przybycia zespołu powypadkowego,

- poddawać się obowiązującym badaniom lekarskim i szkoleniom z zakresu bhp i ppoż.,

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowano na podstawie:

1. Kodeksu pracy.

2. Dokumentacji techniczno-ruchowej.

3. RMP i PS z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów bhp.