INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PRZY WYKONYWANIU PRAC CIESIELSKICH I IMPREGNACYJNYCH

- UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy w zawodzie cieśli mogą być dopuszczeni pracownicy:

- posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- posiadający przeszkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy,

- zapoznani z instrukcjami użytkowania stosowanych na stanowisku pracy maszyn, urządzeń i narzędzi,

- zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy,

- pełnoletni.

- CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzić miejsce wykonywania pracy w zakresie możliwości bezpiecznego przemieszczania się pieszo, szczególnie w miejscach wykonywania prac doraźnych.

- Miejsca szczególnie niebezpieczne należy zabezpieczyć ogrodzeniami i zaopatrzyć w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

- Przygotować narzędzia mechaniczne i ręczne do wykonywania pracy wykonując czynności związane z ich regulacją lub ostrzeniem.

- Sprawdzić stan zamocowania i całość osłon na elementach obracających się i tnących.

- Przygotować do użycia przydzielone środki ochrony indywidualnej.

- O zauważonych usterkach, uszkodzeniach lub zagrożeniach powiadomić niezwłocznie przełożonego a wynik przeglądu odnotować w rejestrze przeglądów przechowywanym na stanowisku pracy.

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

Podczas wykonywania robót ciesielskich piłami tarczowymi i łańcuchowymi zabrania się:

- cięcia drewna przed osiągnięciem przez pilarkę pełnych obrotów maszyny (nie rozpoczynać cięcia natychmiast po włączeniu silnika),

- cięcia bez kaptura ochronnego, osłony dolnej tarczy piły i elementów napędu,

- cięcia wzdłużnego piłą tarczową bez klina rozszczepiającego (zabezpieczającego przed odrzutem drewna),

- użytkowania pilarek z uszkodzonymi elementami osłony bądź uchwytów,

- dopuszczania do pracy przy pilarkach pracowników nieprzeszkolonych.

- WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY PODCZAS PRAC CIESIELSKICH

- Podczas pracy spalinową lub elektryczną piłą łańcuchową należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa określonych w instrukcji bhp dla tego urządzenia.

- Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do wysokości 3 m.

- Ręczne podawanie materiałów długich, jak deski, stemple itp., można wykonywać tylko do wysokości 3 m.

- Podczas pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione.

- W razie zauważenia nieprawidłowości w działaniu pilarek pracę należy natychmiast przerwać.

- Wykonywanie robót ciesielskich w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną. Odległość (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów nie może być mniejsza niż: 2 m – dla linii NN, 5 m – dla linii WN do 15 kV, 10 m – dla linii WN do 30 kV, 15 m – dla linii WN powyżej 30 kV.

- Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających.

- Nie wolno dopuszczać do stanowiska pracy osób nieupoważnionych.

- WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY PODCZAS IMPREGNACJI DREWNA

- Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy mają obowiązek natrzeć odkryte miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna powinny być zaopatrzone w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju środka impregnacyjnego.

- W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna.

- 4. Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjnym powinny być zaopatrzone w tarczę ochronną nasadzoną na trzonek pędzla, zapobiegającą ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

- CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Wyłączyć urządzenia elektryczne i mechaniczne.

- Uporządkować stanowisko pracy, zabezpieczyć środki chemiczne (np. preparaty do impregnacji) zamykając pojemniki i zabezpieczając je przed możliwością dostępu do nich osób postronnych.

- Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki pracownicy zobowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem.

- Uprzątnąć stanowisko pracy i usunąć odpady w wyznaczone miejsce.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW

- Po stwierdzeniu niewłaściwego działania maszyn i urządzeń mającego wpływ na bezpieczeństwo pracy należy przerwać pracę, wyłączyć maszynę i powiadomić o tym przełożonego.

- W razie wypadku przy pracy należy wyłączyć maszynę i zgłosić fakt wypadku przełożonemu. Stanowisko pracy należy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

- W przypadku uszkodzenia maszyny lub w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracę należy przerwać i zwrócić się do przełożonego o podjęcie decyzji.

- W razie pożaru lub innego zdarzenia należy natychmiast powiadomić przełożonego i odpowiednie służby ratownicze.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabronione jest:

- wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych maszyn podczas ich pracy,

- wykonywanie pracy z użyciem maszyny przez osoby nieposiadające uprawnień i zgody przełożonego,

- obsługiwanie maszyn bez znajomości instrukcji producenta oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,

- samodzielne naprawianie maszyn,

- podłączanie maszyn do uszkodzonych gniazdek elektrycznych,

- składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów pochodzących z rozbiórki,

- dotykanie rękami ciała (zwłaszcza oczu) w czasie wykonywania robót impregnacyjnych.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |