INSTRUKCJA BHP

PRZY STOSOWANIU MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

I NIEBEZPIECZNYCH

# UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie materiały posiadające oznaczenia podane w tabeli poniżej są materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Podczas ich stosowania należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

- Pracę z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi można powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie.

- Pracownik winien być w ubraniu roboczym ściśle dopasowanym i wyposażony w odpowiednie do danego rodzaju materiału ochrony osobiste. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przez cały czas pracy unikać styczności z oczami i skórą.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

- Przed przystąpieniem do pracy należy:

  - Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji i wskazówkami bezpieczeństwa na opakowaniu jednostkowym.

  - Sprawdzić stanowisko pracy, czy użycie substancji nie stworzy zagrożenia dla pracownika i osób postronnych

  - Sprawdzić, czy obok nie są wykonywane prace niebezpieczne pożarowo, mogące doprowadzić do zapłonu stosowanego materiału

  - Przygotować niezbędne narzędzia oraz sprzęt ochronny

  - W przypadku korzystania z urządzeń dozujących – sprawdzić stopień napełnienia zasobnika i ewentualnie uzupełnić

- Zauważone przed rozpoczęciem pracy braki i niedociągnięcia zgłaszać swojemu przełożonemu.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU:

Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

- Nie wdychać oparów.

- Nie palić przy pracy, nie jeść, nie pić.

- Przed przerwą i na koniec pracy myć ręce.

- Zabrudzone, nasączone ubrania natychmiast zdjąć.

- Chronić skórę za pomocą kremów ochronnych.

- Dbać o odpowiednie wietrzenie lub odciągi.

- Używać rękawic ochronnych z gumy.

- Chronić oczy okularami ochronnymi.

- Nanosić substancję warstwami, w ilości niezbędnej wynikającej z wymogów technologicznych.

Po zakończeniu pracy należy:

- Dokładnie zakręcić pojemnik z substancją niebezpieczną.

- Nadmiar użytego materiału starannie zebrać do szczelnego pojemnika na odpady.

- Oczyścić narzędzia i sprzęt, w razie potrzeby środki ochronne.

- Uprzątnąć stanowisko pracy.

- Zużyte, puste opakowania po substancjach szkodliwych umieścić w wyznaczonym, oznakowanym pojemniku / miejscu na odpady niebezpieczne.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

Zabrania się:

- stosowania nieoryginalnych opakowań na substancje niebezpieczne, nie posiadających odpowiednich oznaczeń (np. w celu przelewania do mniejszych pojemników),

- pozostawiania niezabezpieczonych, otwartych pojemników z substancjami niebezpiecznymi,

- wykorzystywania zużytych pojemników do innych celów,

- w przypadku stosowania aerozoli kierowania strumienia substancji na inne osoby,

- stosowania substancji niezgodnie z jej przeznaczeniem,

- gromadzenia na stanowisku pracy substancji w ilości przekraczającej zapotrzebowanie.

## SKŁADOWANIE I TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:

- Substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w magazynach spełniającym warunki określone w przepisach budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.

- Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane poza magazynami pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w kartach charakterystyki.

- Należy stosować dobrą wentylację.

- W miejscu składowania nie jeść nie pić i nie palić.

- Trzymać pojemniki dokładnie zamknięte przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.

- Unikać napięcia elektrostatycznego w pobliżu składowanych materiałów.

- Miejsce przechowywania preparatów musi być suche, podłoże wykonane z materiału nieprzepuszczalnego przystosowane do przechowywania materiałów chemicznych.

- Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

- Nie przechowywać z kwasami alkaliami i czynnikami utleniającymi.

- Z pojemnikami otwartymi manipulować ostrożnie aby nie dopuścić do rozlania.

- Ilości substancji pożarowo niebezpiecznych nie mogą przekraczać ilości określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

  - w jednej strefie pożarowej może znajdować się (łącznie):

    - do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C,

    - do 50 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 21÷55°C.

- Na stanowiskach pracy dopuszczalne jest przechowywanie substancji niebezpiecznych w ilości nieprzekraczającej zapotrzebowania.

- Podczas transportu substancji niebezpiecznych należy zachować szczególne środki ostrożności oraz zalecenia wynikające z karty charakterystyki.

- Dopuszczalny jest transport substancji niebezpiecznych jedyniew oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych.

## POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

Wskazówki ogólne:

W każdym wypadku okazać lekarzowi arkusz bezpieczeństwa z karty charakterystyki.

Po wdechu:

Doprowadzić świeże powietrze. Wezwać pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą:

Po zetknięciu ze skórą natychmiast wymyć wodą i mydłem. Zabrudzone i nasączone ubranie natychmiast zdjąć, nie pozostawiać do suszenia.Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry zasięgnąć porady lekarskiej.

Po kontakcie z oczami:

Natychmiast przemywać oczy wodą przez 15 minut. Wezwać lekarza.

Po połknięciu:

Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.

O każdej sytuacji niebezpiecznej natychmiast poinformować przełożonego.

Postępować zgodnie z zaleceniami karty charakterystyki.

W przypadku zapalenia się substancji palnej zaalarmować otoczenie i przystąpić do likwidacji źródła ognia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Oznaczenie stosowane dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych

| SYMBOL ZAGROŻENIA | ZAGROŻENIE |
| --- | --- |
| E | Substancje i preparaty wybuchowe |
| O | Substancje i preparaty utleniające |
| F+ | Substancje i preparaty skrajnie łatwopalne |
| F | Substancje i preparaty wysoce łatwopalne |
| T+ | Substancje i preparaty bardzo toksyczne |
| T | Substancje i preparaty toksyczne |
| Xn | Substancje i preparaty szkodliwe |
| C | Substancje i preparaty żrące |
| Xi | Substancje i preparaty drażniące |
| N | Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska |

| SPORZĄDZIŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |