INSTRUKCJA BHP

W ZAKŁADZIE WULKANIZACYJNYM

UWAGI OGÓLNE

- Zakład wulkanizacyjny to obiekt, w którym dokonuje się wytwarzania lub naprawy wyrobów gumowych takich jak: opony, dętki samochodowe, rowerowe itp.

- Proces wulkanizacji powinien odbywać się w pomieszczeniach położonych w sposób zabezpieczający otoczenie przed wybuchami, pożarami i wyziewami.

WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA

- Pomieszczenia, w których wykonuje się naprawę ogumienia powinny posiadać odpowiednią! sprawną wentylację.

- Podłoga powinna być równa, niepyląca, wykonana z drewna (kostka lub deski).

- Oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy w pomieszczeniu powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i powinno spełniać wymagania określone w PN.

- Szyby w oknach powinny być czyste oraz powinny przepuszczać dostateczną ilość światła.

- Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych.

- W pomieszczeniach, w których dokonywana jest wulkanizacja na gorąco, temperatura w zimie nie może przekraczać 25°C.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

Przy demontażu l montażu opon

- Montaż i demontaż kół i ogumienia można przeprowadzać tylko w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych, urządzonych zgodnie z wymogami techniki bezpieczeństwa pracy.

- Pompowanie opon zmontowanych na tarczach kół należy wykonywać po wstawieniu ich w odpowiednią osłonę chroniącą pracownika.

- Ciśnienie w oponach przy wtłaczaniu powietrza sprawdzać manometrem.

Przy pracach wulkanizacyjnych

- Wulkanizacja przedmiotów jak np. opony, dętki samochodowej, rowerowej, przy której może zachodzić silne nagrzewanie lub zanieczyszczenie powietrza powinna odbywać się w specjalnie na to przeznaczonych pomieszczeniach, zaopatrzonych w należytą wentylację mechaniczną.

- Kotły i prasy wulkanizacyjne, nagrzewające się silnie lub zanieczyszczające powietrze powinny być osłonięte za pomocą ścianek pod względem cieplnym i zaopatrzone w urządzenia miejscowej wentylacji mechanicznej, usuwające gorące i zanieczyszczone powietrze.

- Obsługa parowych lub elektrycznych urządzeń wulkanizacyjnych powinna być powierzona tylko osobom należycie w tej pracy wyszkolonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Przy manipulowaniu ręcznym gorącymi przedmiotami z kotłów lub pras wulkanizacyjnych pracownicy powinni używać rękawic ochronnych zabezpieczających ręce przed oparzeniem.

Przy pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach

- Przy stosowaniu do produkcji lub naprawy roztworów z gumy w rozpuszczalnikach lotnych, łatwo palnych i szkodliwych dla zdrowia należy przestrzegać następujących zasad:

- pomieszczenia, w których stosuje się przy pracy te roztwory, powinny być urządzone i utrzymywane w sposób zapobiegający powstawanie pożaru,

- praca przy stosowaniu roztworów powinna odbywać się w sposób zhermetyzowany i zmechanizowany,

- miejsca, w których mogą wydzielać się pary rozpuszczalników powinny być zaopatrzone w skuteczne urządzenia wentylacji wyciągowej, zapobiegającej zanieczyszczaniu powietrza pomieszczeń przez pary rozpuszczalników,

- stężenie szkodliwych rozpuszczalników w powietrzu pomieszczeń nie może przekraczać dla benzyny 0,3 mg/l, dla benzenu 0,1 mg/l,

- rozpuszczalniki i roztwory łatwo palne jak np. benzyny powinny być przechowywane poza pomieszczeniami roboczymi,

- w pomieszczeniach roboczych rozpuszczalniki należy przechowywać w naczyniach zamkniętych w ilości nie przekraczającej dziennego zapotrzebowania dla produkcji w danym pomieszczeniu roboczym,

- pracownicy pracujący przy naprawie ogumienia powinni dbać o to, aby naczynia z benzyną i klejami gumowymi byty szczelnie zamykane.

- Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacjom.

- Pomieszczenia i wszystkie znajdujące się w nich urządzenia po zakończonej pracy powinny być jak najstaranniej oczyszczone z kurzu.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabrania się palenia tytoniu i dokonywania czynności z ogniem otwartym przy wytwarzaniu i naprawie wyrobów z kauczuku i gumy.

- Zabrania się przy obsłudze kotłów:

- przekraczać najwyższe dozwolone ciśnienie robocze pary,

- obciążać dodatkowo zawór bezpieczeństwa,

- dopuszczać do nadmiernego opróżniania kotła z wody podczas jego pracy.

- Nie wolno przekraczać ciśnień powyżej normy ustalonej dla danego rodzaju i wymiaru opony.

UWAGI KOŃCOWE

- Części aparatury wulkanizacyjnej znajdujące się pod ciśnieniem pary podlegają kontroli organów dozoru technicznego. Wyniki kontroli powinny być zapisywane w specjalnej książce urządzenia.

- w czasie pracy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Każdy zaistniały wypadek zgłaszać swemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w stanie z chwili wypadku.

- Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji gdyż za ich nie stosowanie można zostać ukaranym.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |